ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕДОКУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ЧАСТИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК НЕДОКУРА Том 2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МК 97/12/2007-ПЗ

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта А.В. Сыдорашко Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий инженер | Сыдорашко А.В. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Ковалева Г.И. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы |  |
| 1 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта: поселок Недокура М 1:2000 |
| 2 | Сводная схема генерального плана населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 3 | Схема функциональных зон населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 4 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 5 | Схема размещения автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 6 | Схема размещения объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения в границах населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 7 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     А.В. Сыдорашко

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	9

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ НЕДОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	10

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	10

2. Географическое положение.	13

3. Краткая историческая справка.	13

4. Природные условия и ресурсы.	15

4.1. Климат.	15

4.2. Гидрогеологические условия	16

4.3. Инженерно-геологические условия.	16

4.4. Ландшафтная характеристика территории.	16

5. Анализ реализации генерального плана Недокурского сельсовета Кежемского района.	17

6. Зоны с особыми условиями использования территории.	17

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	17

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	17

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	18

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	19

II.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	21

1.1.Экономическая база.	21

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы поселка Недокура.	21

2. Население.	22

2.1. Базовый прогноз численности населения.	24

3. Стратегические направления градостроительного развития поселка Недокура.	27

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	27

4. Современное использование территории населенного пункта.	28

4.1. Поселок Недокура.	28

5. Развитие планировочной структуры населенного пункта. Функциональное зонирование территории.	28

5.1. Развитие планировочной структуры поселка Недокура.	28

5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.	32

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	32

6.1. Существующий жилой фонд.	32

6.2. Развитие жилых зон.	33

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	35

7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.	35

7.1.1.Система здравоохранения.	35

7.1.2. Система образования.	35

7.1.3. Социальное обеспечение населения.	36

7.1.4.Культура.	36

7.1.5.Физическая культура и спорт.	37

7.1.6. Потребительский рынок.	37

7.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	38

8. Производственные зоны.	41

9. Зоны рекреационного назначения.	42

10. Зоны и объекты специального использования.	42

10.1. Зона кладбищ.	42

10.2. Зона полигона ТБО.	42

11. Зоны сельскохозяйственного использования	43

12. Баланс территории.	43

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	44

1. Транспортная инфраструктура.	44

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	44

1.1.1. Внешний транспорт.	44

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	44

1.1.3. Поселковый транспорт.	44

1.1.4. Улично-дорожная сеть.	45

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	46

2.1. Водоснабжение и водоотведение	46

2.2. Теплоснабжение.	49

2.3.Электроснабжение.	52

2.4.Сети связи.	56

2.5. Инженерная подготовка территории.	57

3. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	60

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	61

1.Охрана окружающей среды	61

1.1. Состояние окружающей среды на территории поселка Недокура.	61

1.2. Эколого-градостроительные мероприятия	62

1.2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	62

1.2.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	63

1.2.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	63

1.2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	63

1.2.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	64

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	66

1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	66

1.2.Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	66

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.	69

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории муниципального образования.	69

2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.	69

2.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.	69

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах	69

2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи	69

2.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	70

3. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.	70

3.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.	70

4. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	71

5. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	73

6. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	74

7. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур	76

8. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.	77

9. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	78

9.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	78

9.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	79

9.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	79

9.4. Меры противодействия терроризму	79

9.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	80

9.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	81

10. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.	81

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура	82

Заключение	84

Приложение 1	85

Приложение 2	89

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура Кежемского района Красноярского края подготовлен в 2008-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) на основании муниципального контракта № 97/12 от 13 декабря 2007 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генерального плана поселка Недокура (Приложение 2).

Муниципальное образование «Недокурский сельсовет» образован в соответствии с Законом Красноярского края от 25 февраля 2005 года № 13-3110 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кежемский район» и находящихся в его границах иных муниципальных образований». В состав муниципального образования «Недокурский сельсовет» входит один населенный пункт: поселок Недокура. Этим же законом утверждены границы муниципального образования Недокурский сельсовет, входящего в состав Кежемского района.

- Административным центром муниципального образования «Недокурский сельсовет» является поселок Недокура.

- Необходимость подготовки генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура вызвано тем, что на данную территорию документы, отвечающие требованиям современного законодательства, не готовились.

- Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают в себя:

- 1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- 2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- 3) перечень мероприятий по территориальному планированию;

- 4) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития населенного пункта на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории населенного пункта, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

- Генеральный план разработан на перспективу до 2028 г.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы планово-картографические материалы 2008 года масштаба:

- на территорию населенного пункта 1:5 000

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ НЕДОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положении, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

- В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до различных видов органов местного самоуправления.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, вводимого Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Красноярского края принят закон Красноярского края №19-4948 от 27 июня 2006 г. «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов». Указанный закон определяет в соответствии с федеральным законодательством о градостроительной деятельности состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края (далее - документы территориального планирования муниципальных образований) - схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, состав и содержание материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования муниципальных образований, а также состав и порядок подготовки планов реализации документов территориального планирования муниципальных образований.

Кроме того, Постановлением Правительства Красноярского края №175-п от 07 апреля 2008 г. утверждена долгосрочная целевая программа «О территориальном планировании края на 2009-2011 гг.». Одной из задач данной программы является обеспечение документами территориального планирования сельских поселений края. Градостроительная деятельность на территории Красноярского края осуществляется на основе документов территориального планирования районов края (схем районных планировок) и землеустроительной документации (проектов сельскохозяйственных планировок), разработанных в период с 1968 по 1973 год, генеральных планов городских и сельских поселений, разработанных в период с 1968 по 1986 год.

Развитие территории Красноярского края базируется на документах территориального планирования края и муниципальных образований (поселений, муниципальных районов, городских округов). Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.

В настоящее время развитие территорий муниципальных образований края не в полной мере обеспечено необходимыми документами в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, от которых зависит эффективность использования территории, условия и темпы социально-экономического развития территории Красноярского края.

Отсутствие в Красноярском крае обновленных документов территориального планирования Красноярского края, городских и сельских поселений, других муниципальных образований края приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местных бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность.

Также муниципальные образования края не обеспечены правилами землепользования и застройки, разрабатываемыми в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Одним из ожидаемых результатов программных мероприятий указанной досрочной целевой программы является генеральный план Недокурского сельсовета.

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Недокурского сельсовета. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем, содержащихся в генеральных планах, в Градостроительном кодексе РФ дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И, если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования со всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях городских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение, находящихся в государственной собственности земель или земельных участков, в составе таких земель к землям поселений, граница которых установлена до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

Таким образом, документы территориального планирования решают задачу долгосрочного прогнозирования потребностей населения в объектах социальных, культурных, бытовых и других подобных сферах, которые должны быть удовлетворены органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана, обозначен в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Муниципальное образование «Недокурский сельсовет» расположено в центральной части Кежемского района, входит в состав Красноярского края.

Муниципальное образование «Недокурский сельсовет» граничит:

- на севере с межселенной территорией Кежемского района,

- на востоке с межселенной территорией Кежемского района,

- на юге с межселенной территорией Кежемского района,

- на западе с межселенной территорией Кежемского района,

- на северо-западе с Таежинским и Дворецким сельсоветами.

Поселок Недокура расположен в 190 км к востоку от районного центра г. Кодинск.

# 3. Краткая историческая справка.

Точной даты основания поселка Недокура никто не помнит, но, по словам старожилов, основан поселок приблизительно в 1830 году, т.е. поселку 170 лет.

До прихода русских людей жили здесь тунгусы. Через некоторое время они ушли дальше на север, но каждый год возвращались на несколько месяцев в эти места. Так появились смешанные браки. Один из таких родов – род Рукосуевых. В Недокуре постоянно жили семьи: Ивановых, Пановых, Быковых, Брюхановых.

Люди раскорчевывали лес, разрабатывали пашни, сеяли овес и рожь, разводили скот. Осенью уходили в лес на промысел. В поселке на берегу реки была построена церковь. После революции здесь открылась первая школа.

В 1932 году организован колхоз «Новая волна», в 1949 году он слился с колхозом в д. Заимке и был назван колхозом им. Сталина. Центральная усадьба располагалась в д. Заимка, а в Недокуре остался только полеводческий участок.

Началась Великая Отечественная война. Из Недокуры призвали все мужское население. Остались лишь престарелые мужчины, женщины и дети. Они содержали хозяйство колхоза, заготавливали лес, рыбу, ягоды, зимой охотились и отправляли добытое обозами в Красноярск – для фронта. Возвратились с фронта немногие.

Второе рождение поселка Недокура произошло в 1956 году, когда открылся лесозаготовительный участок. Лес возили на лошадях, пилили ручными пилами.

В 1957 году в поселке в жилом доме появилась школа. В этом же году открыт и медпункт в бывшем здании церкви. В Недокуре была начальная школа, семилетняя школа, а интернат находился в д. Заимке.

В 1959-1960 годах силами лесопункта построены здания начальной школы, профсоюзного клуба и профсоюзной библиотеки. В 1964 году открылся участок химлесхоза.

В 1965 году открылась восьмилетняя школа.

В 1969-19790гг. лесопункт был реорганизован в леспромхоз.

В 1970 году появилась 9-летняя школа, а через год – средняя. В поселке было два детских сада (леспромхоза и химлесхоза), дом быта.

В 1976 году построили здание почты.

В 1978 году для строительства нового поселка вне зоны затопления из Канска переведена ПМК-22СН, которую возглавил М.К. Бутарцев.

В 1982-1983 годах на территорию поселка пришли учреждения К-100 МВД СССР: одно – для строительства поселка, второе – для проведения работ по очистке ложа водохранилища. Население поселка составляло 1500 человек. 230 семей имели личные подсобные хозяйства, держали скот.

В 1989 году построили трехэтажное здание школы на 364 учащихся.

В 1992 году по требованию части жителей из поселка были выведены учреждения К-100, на базе этих предприятий организован Недокурский ЛЗП. Из поселка стали уезжать работники К-100.

И в 1993 году в здании детского сада, рассчитанном на 100 мест, пришлось открыть временный приют для престарелых. Он и в настоящее время является самостоятельным учреждением, где проживают 30 престарелых и инвалидов.

После вывода учреждений К-100 освободилось здание магазина, где в 1996 году разместили сельский Дом культуры, который находится там и в настоящее время.

Участковая больница расположена в бывшем здании медчасти, оставшемся после вывода К-100.

Основными местами работы являются КМУП ЖКХЗ, школа, приют для престарелых.

Последние жители деревни Заимки Рукавишниковы переселены в поселок Недокура в марте 2004 года. На момент закрытия д. Заимка (2004 г.) деревне было около 360 лет. Заимка перестала существовать.

В настоящее время возобновлено строительство гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС на р. Ангара в Восточной Сибири. Стройплощадка БоГЭС расположена на реке Ангара в 367 километрах ниже по течению створа Усть-Илимской ГЭС. Гидротехническое сооружение станции, включающее бетонную и камненабросную плотину общей длиной более 2,5 км, является одним из крупнейших в мире.

Основной целью постройки Богучанской ГЭС является выработка электроэнергии (17,6 млрд. кВтч в год) для нужд региона, в том числе, для создания серии энергоемких производств. Пуск станции также решает проблему возможного дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири.

Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС и строительство алюминиевого завода позволит начать активное развитие экономики региона, где сконцентрированы богатейшие природные ресурсы: золото, газ, нефть, лес, цинк, ниобий, свинец, бокситы и магнезиты — недоступные в настоящее время из-за низкой энергообеспеченности региона и отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Началась новая история поселка Недокура.

# 4. Природные условия и ресурсы.

# 4.1. Климат.

Климат поселка Недокура континентальный. Континентальность климата определяется географическим положением и рельефом. Территория расположена в центре северной части Азии, приподнята, удалена от теплых морей, отгорожена от них горными барьерами. На формирование климата оказывают существенное влияние орографические условия. Крупные горные массивы и глубоко врезанные речные долины определяют местные климатические различия, неравномерное распределение осадков в зимние температурные инверсии. По годовому количеству часов солнечного сияния южная часть превосходит многие южные районы страны. Континентальность климата выражается в наиболее холодной зиме, наиболее теплом лете и наименьшем годовом количестве осадков. Поэтому для климата характерны большая амплитуда температуры и отрицательная годовая температура воздуха.

Осадки выпадают преимущественно летом, в 4-5 раз больше чем зимой, которая в два раза продолжительнее лета. На Среднесибирском плато годовое количество осадков составляет 300-400 миллиметров. Континентальность климата возрастает по направлению к востоку, что выражено в уменьшении количества осадков, в горах количество осадков увеличивается.

Зимой вся территория сильно охлаждена, что способствует развитию с октября по март устойчивого мощного антициклона. От центра Азиатского антициклона на север и северо-восток реально отходит отрог высокого давления, заполняющий почти всю территорию. Господствуют холодные континентальные арктические и умеренные воздушные массы. Погода преимущественно ясная безветренная, с низкой температурой.

Зимой осадки изредка приносятся циклонами, приходящими с запада. Длительное пребывание малоподвижных антициклонов над территорией обуславливает сильное выхолаживание поверхности и приземного слоя воздуха, возникновение мощных температурных инверсий. Господствующий здесь континентальный воздух умеренных широт отличается очень низкими температурами и малым содержанием влаги.

Лето сравнительно теплое. Суммарная солнечная радиация в июле на севере достигает 13-14 Ккал/см2. Средняя температура воздуха в январе -38°С. Средние температуры за год отрицательны около -4°С. Испарение от 250 мм. При падении температуры ниже -35°С над населенными пунктами обычно возникают морозные туманы - происходит конденсация водяных паров. Туманы поднимаются до 40-50 метров, а иногда и до 100 метров. Максимальная годовая облачность отличается в ноябре до 25 пасмурных дней. Наиболее солнечный - март, когда не бывает больше 14-15 пасмурных дней.

Переход от зимы к весне обычно резкий при значительной разнице низких ночных и высоких дневных температур воздуха, особенно в безоблачные сутки. Иногда при переносе теплых воздушных масс из Средней Азии положительные среднесуточные температуры наблюдаются уже в первой декаде апреля. Однако заморозки случаются до июня.

Весной влажность воздуха минимальна (50-60%) и самая малая облачность в году. В сочетании с небольшим количеством осадков (около 12% годовой суммы), случаются засухи, особенно в южной части. Это способствует господствующему распространению лиственницы. Весна еще и самое ветреное время года с непостоянными, меняющими направление ветрами. Их скорость часто превышает 15м/с. Изрядно испарившийся в течение солнечного марта снег сходит быстро, за исключением возвышенных тенистых мест. Но постоянные ночные заморозки тормозят оттаивание почв, что исключает их увлажнение талой снеговой водой, быстро скатывающейся в реки без пользы для будущих урожаев.

# 4.2. Гидрогеологические условия

Территория населенного пункта относится к району со сложными условиями водоснабжения из подземных источников. В районе развиты породы каменноугольного, среднего и верхнего кембрия, представленные известняками, доломитами, аргиллитами, песчаниками и траппами.

Воды этих отложений приурочены к зонам трещиноватости. Воды большей частью безнапорные. Зона обводненности 30-200 м. Коэффициенты фильтрации по данным откачек – 5-15 м/сут. Дебиты 0,4 – 4 л/с при понижениях до 20 м.

Химический состав вод сложный хлоридно-калциево-натриевый, минерализация от 0,7 до 11,8 г/литр.

Четвертичные отложения имеют мощность 8-30 м и расчленены на 3 террасы: пойменная – мощность отложений Q4 – 4-6 м, 1-я надпойменная мощность отложений Q3-2 – 11-15 м; 2-я надпойменная – мощность отложений Q2-1 – до 30 м. Состав пород песок, мелко и средне-зернистый с прослоями суглинков и реже – галечников (до 10%).

Увеличение содержания галечника ближе к коренным породам. Коэффициенты фильтрации 5-25м/сутки, дебиты 0,4-0,8л/с при понижениях 2-4м.

Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, минерализация 0,6-0,8 г/литр. Жесткость повышенная. Мощность водоносного горизонта 5-8 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод 7-10 м.

# 4.3. Инженерно-геологические условия.

Недокурский сельсовет располагается на средне-сибирском плоскогорье. Среднесибирское плоскогорье расположено между реками Енисей и Леной. На севере плоскогорье круто обрывается к Северо-Сибирской низменности, а на юге подходит к подножиям Восточного Саяна, Прибайкалья и северобайкальским нагорьям.

От Центрально-якутской равнины, расположенной к востоку от Среднесибирского плоскогорья, и приуроченной к Вилюйской синеклизе и Предвержоянскому прогибу, через территорию плоскогорья к подножию Саяна протягивается пониженная полоса (300-500 метров). В ее пределах находятся Приангарское и Центрально-тунгусское плато. На Приангарском таёжном плато расположен поселок Недокура.

Рельеф Приангарской провинции Сибирской платформы характеризуется широким распространением трапповых гор и поднятий с ровными вершинами и пологими склонами. Приангарское плато имеет гетерогенный фундамент, состоящий из докембрийско-палеозойских образований. Литогенез представлен следующими породами: черными сланцами, карбонатными образованиями, меденосными, фосфатными, соленосными отложениям, горючими полезными ископаемыми и бокситами. В слоистой структуре выделяется семь мегакомплексов - карельский, байкальский, каледонский, нижне- и верхнегерцинский, нижне- и верхнеальпийский.

На застроенной территории рельеф местности поселка ровный с незначительным уклоном в сторону рек Ангара и Шимикич.

# 4.4. Ландшафтная характеристика территории.

На территории поселка Недокура распространены дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые почвы. По механическому составу наиболее часто встречаются супесчаные и суглинистые, реже – песчаные почвы. Все они бедны гумусом. Наиболее бедными почвами в отношении гумуса являются песчаные, занимающие прибрежные террасы. Окультуренные, богатые азотом и фосфором почвы, расположены вблизи населенных пунктов. Общей особенностью почв является слабое развитие подзолообразовательного процесса, что объясняется как климатическими особенностями (прохладный климат, мерзлотные явления в почвах), так и карбонатностью почвообразовательных пород (траппы, карбонатные ордовикские и юрские глины и суглинки, известняковые конгломераты).

На карбонатных породах нижней палеозойской равнины дерново-карбонатные почвы со слабодифференцированным профилем, но с темно-серым гумусовым горизонтом, содержащей 5-6% гумуса и около 9% углекислого кальция. В гумусе преобладают гуминовые кислоты. Реакция нейтральная или даже слабощелочная.

Территория поселка Недокура входит в пояс светлохвойных лесов. Основные древесные породы – сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Другие хвойные породы распространены незначительно. Сравнительно широко распространена береза. Местами встречаются осиновые древостои. Естественный растительный покров зоны затопления существенно нарушен проводившимися многолетними лесозаготовительными работами.

# 5. Анализ реализации генерального плана Недокурского сельсовета Кежемского района.

Проект Генерального плана был разработан проектным институтом «Гипролестранс» г.Ленинград в 1975 году.

Основные мероприятия генерального плана, в связи с изменившейся политической и экономической ситуацией в стране, так и не были выполнены. Инженерное обеспечение реализовано не полностью, отсутствуют централизованные системы. Удалось выполнить часть мероприятий в социальной сфере. Построен детский сад и школа. Возросли объемы жилого фонда. Дом культуры, вертолетная площадка не построены до сих пор.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

# 6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон водотоков, установленных на территории поселка Недокура, представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| Название водного объекта | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Богучанское водохранилище | 50 | 50 |

# 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Граница второго пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии 150 м.

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

1. Санитарно-защитная зона промышленных предприятий;

2. Санитарно-защитная зона планируемых канализационно-очистных сооружений (КОС);

3. Охранная зона ВЛ-35кВ.

Размеры санитарно-защитных зон и охранных зон приведены в таблице 6.2.1

Таблица 6.2.1

| № п/п | Ограничения | Размер СЗЗ (ОЗ), м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона промышленных предприятий | 100 |  |
| 2 | Санитарно-защитная зона планируемых канализационно-очистных сооружений (КОС) | 200 |  |
| 3 | Охранная зоны ВЛ- 35 | 15 |  |

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Санитарно-защитные зоны для кладбищ нанесены в соответствии с СаНПиНом.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы.

# II.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития.

# 1.1.Экономическая база.

Промышленность поселка Недокура связана с переработкой леса. На территории поселка находится ООО «ЛесПрофиль», которое занимается лесозаготовкой и хранением готовой продукции.

# 1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы поселка Недокура.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Красноярского края на период до 2010 года, утвержденной Постановлением администрации Красноярского края от 27 июня 2001 г. №465-П анализ социально-экономических процессов Красноярского края за последние годы позволяет определить следующие основные черты социально - экономического положения поселка Недокура:

- структурный кризис экономики, усугубляющийся низкой эффективностью производства и неконкурентоспособностью многих видов производимой продукции, отсутствием инвестиций;

- слабое развитие рыночной инфраструктуры;

- снижение государственного влияния на деятельность предприятий и развитие отраслей экономики;

- тяжелое финансовое положение хозяйствующих субъектов;

- ухудшение демографической ситуации;

- наличие единственного градообразующего предприятия и низким уровнем развития социальной сферы;

- ухудшающиеся условия для эксплуатации основных природных ресурсов – в частности лесных - в связи с экстенсивным истощительным природопользованием;

- отсутствие системы развития и поддержки среднего и малого бизнеса;

- медленная адаптация крупных и средних предприятий к рыночным условиям, отсутствие высококвалифицированных руководителей, кадров и современных технологий управления;

- рост общей безработицы и увеличение издержек рынка труда.

Особенности социально - экономической и геополитической ситуации, в которой находится Недокурский сельсовет, предопределяют необходимость сбалансированного развития следующих направлений:

1. Ресурсного, ориентированного на рациональное использование сырьевого потенциала поселка, однако из-за отсутствия лесосырьевой базы на территории Кежемского района многие лесозаготовительные предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой, не имеют перспективы на будущее.

2. Транспортно - инфраструктурного, ориентированного на создание транспортных коридоров, развитие деловой, коммуникационной и информационной инфраструктуры.

3. Социально ориентированного (развитие АПК, жилищное строительство, поддержка и сохранение занятости рабочих мест).

Основной формой реализации капитальных вложений должно стать поддержание имеющихся мощностей за счет технического перевооружения, модернизации, реконструкции действующих предприятий, что не исключает создание новых небольших лесопильных производств на базе современного оборудования, позволяющего выпускать высококачественную пилопродукцию, а также производств, использующих отходы и низкосортную древесину.

Основной целевой установкой для администрации Недокурский сельсовет является повышение благосостояния жителей края, защита их интересов и обеспечение безопасности во всех сферах деятельности.

На территории Кежемского района была разработана комплексная программа «Социально-экономического развития Кежемского района» на 2007-2017 годы. Основные цели программы:

1. Создание условий для устойчивого развития социального, экономического, производственного, природно-ресурсного потенциала района обеспечивающего высокий уровень и качество жизни нынешних и будущих поколений района.

2. Обеспечение устойчивого роста экономики на базе эффективного использования природного потенциала, обеспечивающего повышение качества жизни, включая увеличение реальных денежных доходов населения.

В рамках реализации комплексной программы социально-экономического развития Кежемского района предусматривается:

- привлечение инвестиций в топливно-энергетический и лесопромышленный комплекс района за счет применения льготного налогообложения инвесторов;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС при финансовой поддержке краевых и федеральных органов власти;

- создание в Кежемском районе надежной транспортной схемы с перспективой строительства железной дороги;

- совершенствование механизма регулирования бюджетного процесса за счет уточнения социальных норм и стандартов, которые должны быть положены в основу определения минимальной бюджетной обеспеченности местных бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации национальных проектов и комплексной программы – это достижение высокого уровня и качества жизни населения.

После завершения строительства Богучанской ГЭС возможно развитие рыболовничества и создание рыбодобывающих предприятий, что создаст дополнительные рабочие места.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Основной целевой установкой для администрации Недокурского сельсовета является повышение благосостояния жителей края, защита их интересов и обеспечение безопасности во всех сферах деятельности.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

# 2. Население.

Численность населения поселка Недокура по данным отдела государственной статистики в Кежемском районе Красноярского края в 2007 году составила 883 человека.

Динамика численности населения поселка Недокура в разбивке по годам можно проследить на диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. – Динамика численности населения поселка Недокура.

По диаграмме видно, что в целом за рассматриваемый период (2001-2007гг.) численность населения отражает увеличение населения на 24 человека, при этом, до 2005 года наблюдался стабильный рост, а с 2006 года происходит спад численности населения.

По имеющимся данным структуру населения поселка Недокура в процентном выражении в 2007 году можно представить графически следующим образом, диаграмма 2.2.

Диаграмма 2.2. – Структура численности населения поселка Недокура, в % от общей численности.

Стоит отметить высокую долю нетрудоспособного населения в общей численности населения, порядка 35,7%, и крайне не значительную долю учащихся и детей дошкольного возраста, 10,8% и 4,3% соответственно.

Информация по дошкольным общеобразовательным учреждениям в поселке Недокура в 2006-2007 гг по данным паспорта МО «Недокурский сельсовет» Кежемского района приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года | человек | 15 | 20 |
| Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 15 | 16 |
| Число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 0 | 0 |

Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2006-2007 гг. держится стабильным.

По данным паспорта муниципального образования «Недокурский сельсовет» Кежемского района численность учащихся общеобразовательных учреждений в поселке Недокура приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единиц | 1 | 1 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 106 | 93 |

В поселке Недокура в 2007 году наблюдается снижение численности учащихся общеобразовательных учреждений на 13 человек (12%) по сравнению с предыдущим 2006 годом.

## 2.1. Базовый прогноз численности населения.

Динамика численности населения поселка Недокура в разбивке по годам по данным отдела государственной статистики в Кежемском районе приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Недокура | 859 | 885 | 912 | 914 | 917 | 902 | 883 |

До 2005 года численность населения в поселке Недокура росла, а с 2006 года наблюдается спад численности.

В поселке Недокура смертность превышает рождаемость.

В связи с тем, что статистические данные по поселку Недокура в динамике по годам не были предоставлены, берем среднее значение показателя. В период 2002-2007гг. родилось 33 человека или в среднем 7 человек в год. За этот же период умерло 42 человека или в среднем 8 человек в год.

Динамика естественной убыли населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной прибыли населения в поселке Недокура приведена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

| Число родившихся (человек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| поселок Недокура | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |
| Число умерших (человек) |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| поселок Недокура | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 9,1 |
| Коэффициенты естественного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| поселок Недокура | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,2 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |  |  |

Естественный прирост населения за рассматриваемый период (2003-2007 гг.) имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения. Следует отметить, что естественная убыль населения сохраняется, при этом растут рождаемость и смертность.

Динамика убыли населения позволяет говорить об устойчивой тенденции уменьшения численности населения.

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Статистические данные миграционного прироста (убыли) в динамике по годам также не были предоставлены, поэтому берем среднее значение показателя. В период 2002-2007гг. прибыло 12 человек или 2 человека в год, выбыло 30 человек или 6 человек в год.

Динамика миграционной убыли населения в поселке Недокура приведена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

| Число прибывших (человек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| поселок Недокура | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Число умерших (человек) |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| поселок Недокура | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |  |
|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| поселок Недокура | -4,4 | -4,4 | -4,3 | -4,5 | -4,5 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |  |  |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в поселке Недокура дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественного и миграционного оттока населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2007 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

- общий коэффициент рождаемости (ОКР)		- 7,9 ‰;

- общий коэффициент смертности (ОКС)		- 9,1 ‰;

- общий коэффициент естественной прибыли	- 1,2 ‰;

- общий коэффициент миграционного обмена	- 4,5 ‰;

- общий коэффициент убыли населения		- 5,7‰.

2. За период 2003-2007 гг. в динамике рождаемости в поселке Недокура наметился незначительный рост с 7,7‰ (2003 г.) до 7,9‰ (2007 г.), т.е. на 0,2‰. Уровень смертности за этот же период также увеличился с 8,8‰ (2003 г.) до 9,1‰ (2007 г.), т.е. на 0,3‰.

3. Коэффициент естественной прибыли имеет отрицательное значение, т.е. происходит старение населения.

4. Коэффициент миграционного обмена в поселке Недокура имеет также отрицательное значение и за счет него идет убыль населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Положительные тенденции в динамики рождаемости за последние два года дают основание говорить об увеличении количества детей моложе трудоспособного населения. Только почти десятую часть составляют дети школьного возраста. Приблизительно в равных количествах взрослого трудоспособного и нетрудоспособного населения.

Базовый прогноз численности населения поселка Недокура произведен демографическим методом.

Прогнозирования численности населения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по двум периодам развития демографической ситуации в связи с различными темпами развития населения поселка и представлен в аналитической таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4.

Показатели численности населения по периодам

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2003-2005 гг. | +3 | +1 | 0,1 | +7 | -6 |
| 2005-2007 гг. | -34 | -11 | 1,2 | +7 | -18 |
| 2003-2007 гг. | -29 | -6 | 0,7 | +7 | -13 |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения поселка в целом, в том числе естественного и миграционного, динамики его изменения по периодам.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

За период 2003-2007гг. численность населения поселка сократилась с 912 человек до 883 человек.

За период 2003-2007гг. коэффициент рождаемости увеличился с 7,7 ‰ до 7,9‰, за этот же период коэффициент смертности увеличился с 8,8‰ до 9,1‰, следовательно, темпы естественного прироста населения практически не изменились.

Прогноз численности населения поселка базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения поселка.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития поселка Недокура вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения поселка принят 2003-2007гг., где процент среднегодового прироста населения составляет 0,7 %.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения поселка Недокура основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста населения, является естественный рост и миграционный приток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения поселка Недокура за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня и составляет 7,9‰.

Одновременно следует отметить, что с 2006 года общий коэффициент рождаемости растет, он увеличился с 7,7‰ (2003г.) до 7,9‰ (2007г.). Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать эту тенденцию и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 12‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселка ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется увеличение смертности, но с меньшими темпами прироста, в дальнейшем ожидается снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +2‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения поселка играет миграция. В перспективе прогнозируется положительный миграционный прирост населения, состоящий из жителей региона, переселенных из зон затопления Богучанской ГЭС. Миграционный приток возрастет до 3‰.

Прогноз численности населения поселка Недокура

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода (округленно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2008-2028 | +417 | +167 | +250 | 1300 |

Базовый прогноз численности населения поселка Недокура разработан на основании окончательных данных по численности населения отдела сбора и обработки статистической информации. Численность населения поселка Недокура определена на уровне 883 человека в 2007 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения поселка Недокура на расчетный срок принята 1300 человек.

# 3. Стратегические направления градостроительного развития поселка Недокура.

## 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития населенного пункта - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к поселку Недокура.

Градостроительная стратегия направлена на формирование поселка Недокура как развитого социально-экономического населенного пункта Красноярского края. Стратегической целью развития поселка Недокура является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Поселок Недокура имеет достаточно территорий для развития.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития поселка Недокура.

# 4. Современное использование территории населенного пункта.

### 4.1. Поселок Недокура.

Сеть улиц поселка – прямоугольная. Благоустройство поселка выполнено на элементарном уровне. Дорожным покрытием улиц является естественное песчаное основание. Сетка основных улиц поселка имеет параллельное направление.

Жилая застройка представлена одно- и двухквартирными блокированными жилыми домами с приусадебными участками. В южной части поселка на улице 40 лет Победы находится район двухэтажной жилой застройки, состоящий из шести домов.

Общественно-деловой центр сформирован в середине поселка по обе стороны улицы Супругов Самаль и делит его на две части. Здесь размещаются здания общественного назначения: клуб, школа, администрация, отделение связи, ЖКХ, магазины продовольственных и промышленных товаров. В юго-западной части поселка расположен детский сад, где (в этом же здании) из-за небольшого количества детей разместился приют для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), в юго-восточной – больница в приспособленном деревянном здании. Все здания общественного назначения выполнены из дерева.

Производственные территории располагаются в юго-восточной части поселка. Территория коммунально-складских предприятий не сформирована. Одна из площадок (контора ЖКХ, столярная, гараж) находится в центре поселка на улице Супругов Самаль, другая (гараж) - на улице Янтарная.

Рекреационная зона представлена небольшими участками зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях: детского сада, школы, больницы, ДК. Много зелёных насаждений в основном естественных и сохранившихся хвойных пород.

Территории сельскохозяйственного использования расположены на окраинах населенного пункта, в основном представлены огородами.

## 5. Развитие планировочной структуры населенного пункта. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры поселка Недокура.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Поселок компактен, планировочная структура линейная. Общественный центр расположен на улице Супругов Самаль, состоящий из существующих и проектируемых зданий.

Вновь застраиваемая жилая застройка предлагается на свободных территориях с западной и восточной стороны поселка на 8 кварталах. Перспективная застройка запланирована с учетом переселения малоэтажных домов (временного проживания строителей), расположенных в южной части поселка и индивидуальных домов на ул. Строителей, расположенных в юго-восточной части поселка в непосредственной близости от промышленных предприятий.

Рис. 5.1.1. Схема поселка Недокура (центральная часть).

Жилую застройку в 1 и 5 кварталах предусмотрено застраивать малоэтажными жилыми домами. Во 2,3,4,6,7,8 кварталах предлагается индивидуальная жилая застройка домами с приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного социального строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Планируется упорядочение сложившегося функционального зонирования территории, сети улиц и проездов. Планируется проложить две новых улицы в центре поселка, одну - продлив улицу Лесную до пересечения с улицей Супругов Самаль, другую от улицы Лесной до улицы Дачная. В западной части поселка в районе перспективной жилой застройки также предлагаются новые улицы.

Одной из основных задач проектирования является создание общественно-делового центра поселка. Административно-общественный центр поселка формируется на прежнем месте по улице Супругов Самаль.

Проектом предлагается в центре поселка, напротив памятника погибшим в ВОВ, построить здание администрации, обозначив центральную площадь поселка; на месте старого сельсовета и ДК построить административный центр с отделением связи, переговорным пунктом, отделением сбербанка.

На противоположной стороне улицы Супругов Самаль в 12 квартале планируется построить КСК на 250 мест. Правее КСК в 11 квартале предлагается разместить почту, магазины, торговые и офисные помещения.

В юго-восточной части поселка на улице Ленина планируется участковая больница со стационаром на 10 мест и поликлиникой на 24 посещения в смену.

В западной части поселка на пересечении улиц Супругов Самаль и Дачная предлагается поместить плоскостное спортивное сооружение – стадион на 100 мест, который расположится рядом со школой и будет использоваться для занятий спортом школьников и всего населения поселка. Рядом со стадионом планируется разбить парк для отдыха и прогулок жителей поселка.

Совмещение зон в центре поселка позволит наиболее полно осуществить комплекс культурных, бытовых и других общественных поселковых мероприятий и праздников.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

В западной части в кварталах 9,10 и в юго-восточной части поселка в 15 квартале резервируются территории под коммунально-складскую застройку. Здесь могут разместиться склады, мастерские, гаражи и др. В 15 квартал из центральной части поселка переносится ОАО «Электросвязь», а в центральной части разместится планируемый объект «Базовая станция подвижной радиотелефонной связи ЕТК». Для производственных предприятий резервируется территория в 16 и 17 кварталах в южной части поселка.

Рис. 5.1.2. Схема поселка Недокура (юго-восточная часть).

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная застройка | 4,7 | 13,30 | 2 |
| 2 | ИЖС | 2,2 | 0,79 | 1 |
| 3 | ИЖС | 2,5 | 0,90 | 1 |
| 4 | ИЖС | 2,4 | 0,86 | 1 |
| 5 | Малоэтажная застройка | 2,4 | 6,79 | 1 |
| 6 | ИЖС | 2,3 | 0,83 | 1 |
| 7 | ИЖС | 2,3 | 0,83 | 1 |
| 8 | ИЖС | 2,5 | 0,90 | 1 |
| 9 | Коммунально-складская застройка | 0,3 |  | 2 |
| 10 | Коммунально-складская застройка | 1,1 |  | 2 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (почта, торговые и офисные помещения) | 1,2 | 0,86 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс (КСК) на 250 мест) | 0,58 | 0,41 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка открытые спортивные площадки (стадион) на 100 мест | 1,1 | 0,79 | 2 |
| 14 | Больница (24 посещения в смену, стационар на 10 коек) | 0,7 | 0,50 | 1 |
| 15 | Коммунально-складская застройка (мастерские, гаражи) | 2,2 |  | 1 |
| 16 | Производственная территория | 20,0 |  | 2 |
| 17 | Производственная территория | 12,3 |  | 2 |

## 5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана поселок Недокура:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки,

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений;

- зона открытых спортивных площадок;

- зона парков, скверов.

Зоны объектов здравоохранения:

- зона объектов здравоохранения.

Производственные зоны:

- зона производственных предприятий,

- зона коммунально-складских предприятий,

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования.

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

### 6.1. Существующий жилой фонд.

Застройка поселка Недокура выполнена одноэтажными одно-, двухквартирными блокированными и двухэтажными деревянными домами.

Жилищный фонд поселка Недокура составляет 17,34 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность – 19,6 м2 общ. пл./чел.

Ветхий и аварийный фонд – отсутствует.

Ввод жилья в эксплуатацию составил:

- за последние пять лет – 7 квартир общей площадью 768 м2;

- в 2007 году - 114,0 м2.

Сведения о предоставлении жилых помещений в 2006-2007гг. на конец года по данным паспорта муниципального образования «Недокурский сельсовет» Кежемского района приведены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия | единица | 3 | 2 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года | единица | 66 | 42 |

В настоящее время инженерное благоустройство жилья не выполнено.

Обеспеченность населения жильем составляет 95,4%.

## 6.2. Развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

В настоящее время общая площадь жилого фонда поселка Недокура составляет 17,34 тыс.м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует. Переселению подлежат малоэтажные дома, построенные в 1983 году для временного проживания строителей в южной части поселка и индивидуальные жилые дома на ул. Строителей, расположенные в непосредственной близости от промышленных предприятий в юго-восточной части поселка, общей площадью 11,36 тыс.м2

На расчетный период Генерального плана (2028г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 24 м2/чел. при индивидуальной жилой застройке. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| 1. | Проектная численность населения | 1300 чел. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | 24 м2/чел. |
| 3. | Итого потребный жилищный фонд | 31,2 тыс.м2 |
| 4. | Существующий жилищный фонд | 17,34 тыс.м2 |
| 5. | Убыль существующего жилищного фонда | 11,36 тыс.м2 |
| 6. | Сохраняемый жилищный фонд | 5,98 тыс.м2 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства | 25,22 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - свободных | 25,22 тыс.м2 |
|  | - реконструируемых | - |
| 8. | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 21,3 га |
|  | в том числе: - свободных | 21,3 га |
|  | - реконструируемых | - |

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 20 | 5,11 | - | 5,11 |
| - малоэтажная застройка | 80 | 20,09 | - | 20,09 |
| ИТОГО | 100 | 25,21 |  | 25,21 |

Для размещения 25,22 тыс.м2 жилья потребуется 21,3 га свободных территорий. Объем нового жилищного строительства – 25,20 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (21,3 га), оставшиеся 0,02 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 5,11 | 360 | 14,2 |
| - малоэтажная застройка | 20,09 | 2830 | 7,1 |
| Итого | 25,21 | - | 21,3 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 4,7 | 0,554 | 13,30 | 13,30 | - |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,2 | 0,033 | 0,79 | - | 0,79 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 2,5 | 0,038 | 0,90 | - | 0,90 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 2,4 | 0,036 | 0,86 | - | 0,86 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 2,4 | 0,283 | 6,79 | 6,79 | - |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 2,3 | 0,035 | 0,83 | - | 0,83 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 2,3 | 0,035 | 0,83 | - | 0,83 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 2,5 | 0,038 | 0,90 |  | 0,90 |
| Итого: | 21,3 | 1,050 | 25,20 | 20,09 | 5,11 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
| Всего: | 21,3 | 1,050 | 25,20 | 20,09 | 5,11 |

На первую очередь в поселке Недокура предусмотрено строительство 11,9 тыс.м2, на расчетный срок 13,3 тыс.м2.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для поселка Недокура, высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в населенном пункте.

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

## 7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

Следует отметить, что поселок Недокура имеет слабо развитую социальную инфраструктуру. При этом она весьма неравномерна по составу и функциям. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

## 7.1.1.Система здравоохранения.

В поселке существует сеть муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению поселка Недокура. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Юго-восточнее поселка Недокура, вне территории населенного пункта, работает больница на 8 койкомест, расположенная в деревянном здании, аптечный киоск, 1 машина «Скорой медицинской помощи».

## 7.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.

В поселке Недокура расположено муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) Недокурский детский сад «Сказка», где воспитываются 40 детей.

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В поселке работает муниципальное общеобразовательное учреждение Недокурская средняя общеобразовательная школа.

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования.

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений (ОУ), в том числе учреждений дошкольного образования (УДО), что сдерживает их развитие.

Информация об объектах образования представлена в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1

| № п/п | Объекты образования | Мощность, человек | % загруженности | Размер земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Недокурская средняя общеобразовательная школа | 464 | 20% | 20862 м2 |
| 2 | МДОУ Недокурский детский сад «Сказка» | 40 | 40% | 3200 м2 |

Дополнительное образование детей осуществляется на базе школ как филиалов центров дополнительного образования. Охват детей МОУ Недокурская средняя общеобразовательная школа (СОШ) составляет 64%.

## 7.1.3. Социальное обеспечение населения.

Доля пенсионеров в поселке Недокура выше, чем средняя по России.

В поселке Недокура социальное обслуживание представлено приютом для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых).

Данные по учреждениям социального обслуживания населения из паспорта МО Недокурский сельсовет Кежемского района приведены в таблице 7.1.3.1.

Таблица 7.1.3.1.

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых). | единиц | 1 | 1 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых). | мест | 30 | 30 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 30 | 30 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | человек | 1 | 1 |

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан, что ведет к деградации семей; отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов.

## 7.1.4.Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселка, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселке Недокура действуют 2 учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры (СДК) «Надежда», расположенный в отдельном приспособленном здании (ранее здание магазина) одноэтажное, где также размещена сельская библиотека.

Данные по мощности и загруженности объектов культуры, находящихся в поселке Недокура, представлены в таблице 7.1.4.1.

Таблица 7.1.4.1.

| Объекты культуры | Мощность учреждения, мест | Количество посетителей в год | Общая площадь, м2 | Год постройки здания, тип конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Сельский Дом культуры «Надежда» | 200 | 15280 | 262 | Ввод 1985 год брусовое |
| Недокурская сельская библиотека | 755 | 6592 | 36 | В здании ДК |

- В поселке не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

## 7.1.5.Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в поселке Недокура ведется в общеобразовательных учреждениях.

Существующие физкультурно-спортивные объекты, входят в состав общеобразовательных учреждений и представляют собой спортивные залы и площадки школ.

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствуют настоящий стадион с искусственным покрытием и современными дорожками, современный бассейн;

- отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию;

- неравномерна в течение дня загрузка спортивных сооружения школ и учебных заведений (перезагруженность до 13 часов дня и отсутствие загрузки после 14-15 часов);

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы по статьям приобретения спортивного инвентаря, оборудования, формы и командирования учащихся на соревнования;

- сокращается число методистов и тренеров, работников спортивных сооружений производственных коллективов, происходит старение кадров.

## 7.1.6. Потребительский рынок.

Уровень обслуживания и спектр, предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания.

Развитие и совершенствование сферы обслуживания - непременное условие устойчивого развития поселка, способствующего принципиальному улучшению жизни населения. Это особенно актуально в условиях усугубляющихся социальных проблем (подростковая преступность, наркомания и т. д.).

Основной целью деятельности в сфере торговли и бытового обслуживания населения является содействие динамичному развитию организаций торговли и бытового обслуживания всех форм собственности для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

На территории поселка Недокура размещаются 9 магазинов, общей торговой площадью 231 м2, из них: 8 магазинов со смешанным ассортиментом и 1 магазин промышленных товаров.

Информация о потребительском рынке поселка Недокура приведена в таблице 7.1.6.1.

Таблица 7.1.6.1.

| № п/п | Наименование | Торговая площадь, м2 | Процент загруженности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Прилив» | 51 | 100% |
| 2 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Виктория» | 25 | 100% |
| 3 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Наталья» | 29 | 100% |
| 4 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Айсберг» | 20 | 100% |
| 5 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Юлия» | 31 | 100% |
| 6 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Ольга» | 31 | 100% |
| 7 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Ромашка» | 20 | 100% |
| 8 | Магазин продовольственных и промышленных товаров «Ирина» | 20 | 100% |
| 9 | Магазин промышленных товаров «Михайлик» | 4 | 100% |
|  | Итого: | 231,0 |  |

Информация о земельных участках, выделенных для торговли на территории поселка Недокура, приведена в таблице 7.1.6.2.

Таблица 7.1.6.2.

| № п/п | Местоположение и адрес земельного участка | Площадь земельного участка, м2. | Цель использования участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Недокура, ул.Комсомольская 1а | 2400,00 | Строительство магазина |
| 2 | п.Недокура, ул.Супругов Самаль 6 | 164,00 | Предпринимательская деятельность |
| 3 | п.Недокура, ул.Супругов Самаль 6а | 134,00 | Строительство магазина |
| 4 | п.Недокура, ул.Супругов Самаль 8 | 38,00 | Предпринимательская деятельность |
| 5 | п.Недокура, ул.Комсомольская 2б | 150,00 | Строительство магазина |
| 6 | п.Недокура, ул.Супругов Самаль 1 | 12,00 | Предпринимательская деятельность |
| 7 | п.Недокура, ул.40 лет Победы 9 | 45,00 | Строительство магазина |

Низкими показателями характеризуются в поселке Недокура предприятия общественного питания. Развитие сферы услуг населению ограничивается сохранением определенных старых стереотипов потребительского поведения населения.

Сведения об объектах общественного питания по данным паспорта МО «Недокурский сельсовет» Кежемского района приведены в таблице 7.1.6.3.

Таблица 7.1.6.3.

| Показатели | Единица измерения | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| Количество столовых, закусочных | единиц | 1 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания столовых, закусочных | м2 | 73 |
| Число мест в объектах общественного питания столовых, закусочных | мест | 80 |

Перспективы развития системы потребительского рынка поселка определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

## 7.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения в суровых северных условиях путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселке.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках поселка.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания поселка Недокура

на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 на 1000. чел. | 143 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 190 на 1000. чел | 247 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 25 |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 8% от числа школьников | 20 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 60-80 м2 площади пола на 1000 чел | 100 |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 32 |
| 7 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000. чел. | 78 |
| 8 | Клубы | мест | 300-230 мест на 1000 чел. | 390 |
| 9 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 8 |
| 10 | Сельские массовые библиотеки | кол. ед. хранения/кол. читат. мест | 6000-7500/5-6 на 1 тыс. чел. | 9750/8 |
| 11 | Стационары всех типов | койко-место | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| 12 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| 13 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1 на 1 тыс.чел. | 2 |
| 14 | Аптеки | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 15 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел. | 390 |
| 16 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 52 |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 52 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 5 |
| 19 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг. белья в смену на 1000 чел. | 26 |
| 20 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг. вещей в смену на 1000 чел. | 2 |
| 21 | Бани | мест | 7 кол. мест на 1000 чел. | 9 |
| 22 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 1 |
| 23 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |
| 24 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | 1 |
| 25 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 8 |
| 26 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объектов на 20 тыс. чел. | 1 |
| 27 | Пожарные депо | автомашин | 2 пож. машин на 1000 чел. | 3 |
| 28 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 28 мест на 1000 чел. | 35 |
| 29 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |
| 30 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 4 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 143 | 40 | 103 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 247 | 464 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 25 | н/д |  |  |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 20 | - |  |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 100 | н/д | 100 | Строительство стадиона на 100 мест |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 32 | - |  |  |
| 7 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 78 | - |  |  |
| 8 | Клубы | мест | 390 | 200 | 190 | Строительство КСК |
| 9 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 8 |  |  |  |
| 10 | Массовые библиотеки | кол-во ед. | 1 | 1 | - |  |
| 11 | Стационары всех типов | койко-место |  | 8 |  |  |
| 12 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. |  | - |  | Строительство участковой больницы с поликлиникой и стационаром |
| 13 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Аптеки | объект |  | 1 |  |  |
| 15 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 390 | 231 | 159 |  |
| 16 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 52 | н/д |  |  |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 52 | 80 |  |  |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 | - | 5 |  |
| 19 | Прачечные | кг. белья в смену | 26 | - | 26 |  |
| 20 | Химчистки | кг/см. | 2 | - | 2 |  |
| 21 | Бани | мест | 9 | - | 9 |  |
| 22 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц. окно | 1 |  |  |  |
| 23 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | - |  |
| 24 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | - |  |
| 25 | Гостиницы | мест | 8 | - | 8 |  |
| 26 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | - |  |
| 27 | Пожарные депо | автомашин | 3 | 2 | 1 |  |
| 28 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 35 | 30 | 5 |  |
| 29 | Детский дом-интернат (4-17лет) | мест | 4 | - |  |  |
| 30 | Психоневрологический интернат | мест | 4 | - |  |  |

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 250 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно–образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);

- больница (24 посещения в смену, стационар – 10 коек);

- открытая спортивная площадка (стадион) на 100 мест;

- магазины, торговые и офисные помещения.

# 8. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов;

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон;

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду;

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных;

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок;

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий;

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается:

  - Увеличить площадь производственных предприятий за счет:

- переселения населения из существующей жилой застройки в юго-восточной части поселка, расположенной в непосредственной близости от промышленных предприятий;

- резервирования территории в южной части поселка.

  - Зарезервировать под коммунально-складскую застройку территорию в западной части поселка, где могут разместиться склады, мастерские, гаражи и др.

  - Из центральной части поселка перенести ОАО «Электросвязь» в юго-восточную часть населенного пункта.

  - В центральной части поселка, на освободившейся территории, разместить планируемый объект «Базовую станцию подвижной радиотелефонной связи ЕТК».

## 9. Зоны рекреационного назначения.

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселка бессистемны, представлены местными породами. Небольшие участки зеленых насаждений ограниченного пользования имеются на территориях детского сада, школы, больницы, контор предприятий.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в населенном пункте.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбищ

- зона полигона ТБО

## 10.1. Зона кладбищ.

На территории Недокурского сельсовета находится кладбище, расположенное в 900 м севернее поселка Недокура, площадью 1,9 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. но не более 40 га. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка должен быть не менее 0,6 га.

## 10.2. Зона полигона ТБО.

На территории муниципального образования Недокурский сельсовет расположена несанкционированная (незарегистрированная) поселковая мусорная свалка (бывший карьер песка) площадью 2,5 га, расположенная на расстоянии 300 м от поселка Недокура в северо-восточном направлении.

Мусоросборными контейнерами обеспечены только многоквартирные жилые дома. Утилизацию твердых бытовых отходов от многоквартирных домов производит Кодинское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) Кежемского района, от домов частного сектора отходы вывозятся самими жильцами.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов за расчетный срок (20 лет) составит 39000м3. Крупногабаритных бытовых отходов накопится за расчетный срок (20 лет) – 1950 м3.

Необходимая общая площадь полигона ТБО соответствует 4,1 га.

## 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Проектом планируется перевод территории огороднического использования в поселке под индивидуальную жилую застройку.

# 12. Баланс территории.

Настоящий баланс составлен в границах населенного пункта поселка Недокура. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория поселка Недокура, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, инженерной и транспортной инфраструктуры; производственная зона за счет роста производственных предприятий, коммунально-складской застройки.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории поселка Недокура представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории поселка Недокура

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Поселок Недокура | 287,5 | 100 | 287,5 | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны всего, в том числе | 34,4 | 11,97 | 60,6 | 21,08 |
|  | - индивидуальная | 33,6 | 11,69 | 50,2 | 17,46 |
|  | - малоэтажная | 0,8 | 0,28 | 10,4 | 3,62 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | 5,5 | 1,91 | 6,8 | 2,37 |
| 1.3 | Зоны рекреационные, в том числе | 180,2 | 62,68 | 110,1 | 38,30 |
|  | - парки, скверы | 0,14 | 0,05 | 1,3 | 0,45 |
|  | - защитные зеленые насаждения | - | - | 5,5 | 1,91 |
|  | - открытые спортивные площадки | - | - | 1,1 | 0,38 |
| 1.4 | Зоны объектов здравоохранения | 0,8 | 0,28 | 0,7 | 0,24 |
| 1.5 | Производственные зоны, в том числе | 28,1 | 9,77 | 66,7 | 23,20 |
|  | - производственные предприятия | 25,4 | 8,83 | 60,4 | 21,01 |
|  | - коммунально-складские предприятия | 2,7 | 0,94 | 6,3 | 2,19 |
| 1.6 | Зоны транспортной инфраструктуры | 13,7 | 4,77 | 33,6 | 11,69 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | 24,8 | 8,63 | 9,0 | 3,13 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

## 1.1.1. Внешний транспорт.

Пассажирские перевозки на территории района выполняет муниципальное унитарное автотранспортное предприятие (ПАТП) Кежемского района.

Перечень автомобильных дорог на территории муниципального образования Недокурский сельсовет приведен в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность по району, км | Тип покрытия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Кодинск - Седаново» - Болтурино - Недокура | 112,1 | щебень | IV |
| 2. | Недокура - граница с Иркутской областью | 69 | щебень | IV |
| 3. | Недокура - Новая Недокура | 5,0 | грунтовая | грунтовая |
|  | Итого: | 186,1 |  |  |

Предусматривается реконструкция автомобильной дороги «Болтурино-Недокура» протяженностью 78 км.

## 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенному пункту существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в поселке Недокура будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

# 1.1.3. Поселковый транспорт.

Общее количество зарегистрированного автотранспорта составляет:

- грузового – 6 машин,

- легкового -103 машины.

Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 жителей) составляет 127 единиц.

Данные о парках грузового, автобусного транспорта ООО «ЛесПрофиль» приведены в таблице 1.1.3.1.

Таблица 1.1.3.1.

| Наименование предприятия | Парк грузового транспорта | Парк автобусного транспорта | Гараж |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛесПрофиль» | 8 шт. | - | на 10 а/м |

Гаражных кооперативов и автостоянок нет. Хранение легковых автомобилей осуществляется в собственных придомовых гаражах. Недокурский сельсовет не имеет сети автосервиса и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Пассажирские перевозки осуществляются ПАТП Кежемского района, выполняются автобусами марки:

- ПАЗ на 25 мест,

- УАЗ и ГАЗЕЛЬ на 10 мест,

- ЛИАЗ на 56 мест,

- вездеходами типа УРАЛ, ГАЗ-66.

Предприятие имеет производственную базу площадью 5 га с необходимыми объектами для стоянки и ремонта автобусов, зданием диспетчерской с пунктом техосмотра, административным зданием.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок строительства (2028 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок строительства количество транспортных средств в поселке Недокура принимается 325 единиц.

Размещение общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта предусмотрено в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по поселку Недокура суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 2 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## 1.1.4. Улично-дорожная сеть.

Сетка основных улиц имеет параллельное направление. Сеть улиц поселка – прямоугольная. Благоустройство выполнено на элементарном уровне. Дорожным покрытием улиц является естественное песчаное основание.

В течение длительной эксплуатации автомобильных дорог выделяются средства только на их содержание, поэтому на всех дорогах большой износ дорожной одежды и нарушение продольных и поперечных профилей.

Параметры улично-дорожной сети поселка Недокура по данным паспорта муниципального образования Недокурский сельсовет Кежемского района приведены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1.

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. м2 |  | 135,1 |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов и т.п | м2 | 6,9 | 0,7 |
| Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км |  | 6,8 |

Общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 6,8 км.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети (УДС):

- поселковая дорога (связь поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными жилыми улицами);

- проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в поселке Недокура составит 18,4 км, в том числе:

- существующая УДС – 12,47 км;

- проектируемая УДС – 5,9 км.

На однополосных проездах (3,5 м) через каждые 100 м необходимо устраивать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время водоснабжение жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения посёлка Недокура осуществляется от тупиковых сетей водопровода Ø160-100 мм. Источником водоснабжения служит водозабор из двух артезианских скважин глубиной 87 м и дебитом 25 м3/час каждая, оснащённых водонапорной башней с объёмом бака 50 м3 и высотой ствола 12 м. Одна из скважин заилена и практически бездействует. По заверениям специалиста ЖКХ Кежемского района Красноярского края качество воды из эксплуатируемых артезианских скважин соответствует действующим стандартам РФ.

Наружное пожаротушение общественно-значимых объектов в настоящее время осуществляется от семи пожарных водоёмов, размещённых в соответствии с генеральным планом 1976 года выполненного институтом «Гипролес» г. Ленинграда (школа, приют, больница, пождепо, центральная и школьная котельные, детский сад).

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 60 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2 струи по 2,5 л/с (планируемый КСК).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1 .

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения п. Недокура

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 883 | 160 | 141.28 | 51.57 | 183.66 | 20.79 | 141.28 | 51.57 | 183.66 | 20.79 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 28.26 | 10.31 | 28.26 | 3.20 | 7.06 | 2.58 | 7.06 | 0.80 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 883 | 60 | 8.71 | 3.18 | 52.98 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 178.25 | 65.06 | 264.90 | 23.99 | 148.34 | 54.15 | 190.73 | 21.59 |  |
| Проектное предложе-ние | Хоз-питьевые нужды | чел | 1300 | 160 | 208.00 | 75.92 | 270.40 | 27.54 | 208.00 | 75.92 | 270.40 | 27.54 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 41.60 | 15.18 | 41.60 | 4.24 | 10.40 | 3.80 | 10.40 | 1.06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1300 | 60 | 12.82 | 4.68 | 78.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 262.42 | 95.78 | 390.00 | 31.77 | 218.40 | 79.72 | 280.80 | 28.59 |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 60 — для полива.

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Таблица 2.1.2.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов п. Недокура

| Потребитель |  | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 554 | 160 | 88.64 | 32.35 | 115.23 | 15.23 | 88.64 | 32.35 | 115.23 | 15.23 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 17.73 | 6.47 | 17.73 | 2.34 | 4.43 | 1.62 | 4.43 | 0.59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 554 | 60 | 5.46 | 1.99 | 33.24 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 111.83 | 40.82 | 166.20 | 17.57 | 93.07 | 33.97 | 119.66 | 15.82 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5.28 | 1.93 | 6.86 | 1.67 | 5.28 | 1.93 | 6.86 | 1.67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.06 | 0.39 | 1.06 | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 60 | 0.33 | 0.12 | 1.98 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.66 | 2.43 | 9.90 | 1.93 | 5.54 | 2.02 | 7.13 | 1.74 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6.08 | 2.22 | 7.90 | 1.93 | 6.08 | 2.22 | 7.90 | 1.93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.22 | 0.44 | 1.22 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 60 | 0.37 | 0.14 | 2.28 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.67 | 2.80 | 11.40 | 2.22 | 6.38 | 2.33 | 8.21 | 2.00 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5.76 | 2.10 | 7.49 | 1.83 | 5.76 | 2.10 | 7.49 | 1.83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.15 | 0.42 | 1.15 | 0.28 | 0.29 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 60 | 0.36 | 0.13 | 2.16 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.27 | 2.65 | 10.80 | 2.11 | 6.05 | 2.21 | 7.78 | 1.90 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 283 | 160 | 45.28 | 16.53 | 58.86 | 9.85 | 45.28 | 16.53 | 58.86 | 9.85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 9.06 | 3.31 | 9.06 | 1.52 | 2.26 | 0.83 | 2.26 | 0.38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 283 | 60 | 2.79 | 1.02 | 16.98 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 57.13 | 20.85 | 84.90 | 11.37 | 47.54 | 17.35 | 61.13 | 10.23 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.12 | 0.41 | 1.12 | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 0.28 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 60 | 0.35 | 0.13 | 2.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.07 | 2.58 | 10.50 | 2.05 | 5.88 | 2.15 | 7.56 | 1.84 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.12 | 0.41 | 1.12 | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 0.28 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 60 | 0.35 | 0.13 | 2.10 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.07 | 2.58 | 10.50 | 2.05 | 5.88 | 2.15 | 7.56 | 1.84 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 160 | 6.08 | 2.22 | 7.90 | 1.93 | 6.08 | 2.22 | 7.90 | 1.93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.22 | 0.44 | 1.22 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 60 | 0.37 | 0.14 | 2.28 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.67 | 2.80 | 11.40 | 2.22 | 6.38 | 2.33 | 8.21 | 2.00 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 1052 |  | 212.36 | 77.51 | 315.60 | 27.08 | 176.74 | 64.51 | 227.23 | 24.37 |  |

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 60 — для полива.

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Недокура предлагается устройство к востоку от жилой зоны двух артезианских скважин, из которых одна является рабочей, а другая – резервной с ожидаемым дебитом 25м³/час (за аналог принята действующая скважина). В непосредственной близости от них предлагается:

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней двух резервуаров по 150 м3 каждый, водонапорной башни с объёмом бака 50м³ и высотой ствола 15м и насосной второго подъема, где кроме хозяйственно-питьевых и противопожарных насосов предусматривается установка барбатажного насоса для обеспечения движения воды в резервуарах и сети в зимнее время в период отсутствия водозабора.

Действующую в настоящее время артезианскую скважину, расположенную в юго-западной части посёлка в непосредственной близости от производственной зоны, рекомендуется использовать только на технические нужды в связи невозможности организации вокруг неё в полном объёме 1 и 2 поясов зоны санитарной охраны.

Предлагается также устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода.

Планируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø160÷63мм ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерным узлом рекомендуется также оснастить артезианские скважины и насосную станцию второго подъёма.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Водоотведение

Существующее положение.

В настоящее время жилые и общественные здания п. Недокура оборудованы надворными уборными.

Проектное предложение

Предлагается устройство единой системы водоотведения п. Недокура, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных канализационных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, которая подаёт их на канализационные очистные сооружения блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 200 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в реку Ангара.

Расчётные расходы стоков приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

## 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время основным источником тепла поселка Недокура являются две поселковые котельные. Котельная №1 (3котла х 1,4МВт = 4,2МВт) Котельная №2 (3 котла х 1,251МВт = 3,753МВт) Третья котельная отапливает детский сад и дом престарелых. Вид топлива - щепа. В перспективе - дровяное топливо.

Теплоноситель вода с параметрами 90-70°С.

Мощности существующих котельных не достаточно для теплоснабжения вновь проектируемых кварталов.

Проектное предложение.

В связи с проектированием новых кварталов на основании расчетных тепловых нагрузок необходимо провести реконструкцию теплового хозяйства. Вместо морально устаревших котельных установить новые блочные модульные котельные.

Предусмотреть два независимых источника тепла. На месте котельной №1 установить новую блочную модульную котельную БМК №1 мощностью 7,550 Гкал/час. К этой котельной подключить новые кварталы 5,6,7,8,9,10. Мощность котельной будет складываться из мощности отапливаемого района 3,751+(90%мощности смежного района)3,799=7,550 Гкал/час. На месте котельной №2 установить новую блочную модульную котельную БМК №2 мощностью 7,597Гкал/час. К этой котельной подключить новые кварталы 1,2,3,4,11,12,14,15. Мощность котельной будет складываться из мощности отапливаемого района 4,221+(90%мощности смежного района)3,376=7,597 Гкал/час. Детский сад и дом престарелых подключить к новой модульной котельной БМК №3 мощностью 0,37 Гкал/час. В 16 квартале предусмотреть блочную модульную котельную БМК №4 мощностью 7,434 Гкал/час, которая будет снабжать теплом промышленные объекты 16 и 17 кварталов.

При совместной работе двух поселковых котельных на единую тепловую сеть поселка будет предусмотрено взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающих аварийный режим.

При авариях должна обеспечиваться 90% подача в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления t = -48°C.

Схема и конфигурация тепловых сетей обеспечивает теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем: совместной работы источников теплоты; устройство перемычек между сетями смежных тепловых районов.

Для гидравлической увязки произвести расчет, в рабочей части проекта, для определения диаметров с учетом дополнительных нагрузок новых кварталов. Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

В новых кварталах предусматривается устройство центральных тепловых пунктов для присоединения к тепловым сетям систем отопления и горячего водоснабжения. В тепловых пунктах необходимо предусмотреть размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации.

В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии.

Точки врезки осуществить в теплофикационных камерах, устанавливаемых на магистральном трубопроводе на ответвлениях к кварталам согласно генплану.

Теплотрассы до ЦТП предусматриваются двухтрубные бесканальные из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке.

Данное проектное решение осуществляет централизованное теплоснабжение жилых домов, административно-бытовых и общественных зданий.

Система теплоснабжения района - закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 90-70°С.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения предусмотрено в ЦТП с подключением подогревателей ГВС к тепловым сетям по одноступенчатой параллельной или двухступенчатой схеме (в зависимости от соотношения максимальных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение и отопление).

Главным инструментом проведения активной энергосберегающей политики в регионах является разработка и реализация региональных программ энергосбережения.

В ст. 8 Федерального закона «Об энергосбережении» отмечается, что «энергосберегающая политика государства осуществляется на основе реализации федеральных программ в области энергосбережения».

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно СНиП 2,04-07-86* с применением укрупнённых показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86*. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -48С.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

А- общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек;

q0- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

1 м² площади, МВт;

Qomax- максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;   Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qv= k1* k2* q0*A  k2=0.6

Qhm- средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhm= qh* m qh=376

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhmax= Qhm*2.4

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № квартала | Кате- гория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/час | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| Новые проектируемые кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 13300 | 554 | 197.6 | 2.628 | 0.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.115 | 3.426 | 2.946 | 147.30 |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 790 | 33 | 197.6 | 0.156 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.185 | 0.204 | 0.175 | 8.75 |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 900 | 38 | 197.6 | 0.178 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.211 | 0.232 | 0.200 | 9.99 |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 860 | 36 | 197.6 | 0.170 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.202 | 0.222 | 0.191 | 9.53 |
| 11 | Oбщ. | 1-2эт | 860 | 0 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.212 | 0.025 | 0.000 | 0.238 | 0.262 | 0.225 | 11.25 |
| 12 | Oбщ. | 1-2эт | 410 | 50 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 0.012 | 0.054 | 0.168 | 0.184 | 0.158 | 7.92 |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.235 | 0.258 | 0.222 | 11.10 |
| Контора ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.23 |
| Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 | 0.044 | 0.038 | 1.88 |
| Столярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.51 |
| СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 1.18 |
| Сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.030 | 0.033 | 0.028 | 1.40 |
| БМК №2 |  |  |  |  |  | 3.132 | 0.581 | 0.314 | 0.038 | 0.054 | 4.462 | 4.909 | 4.221 | 211.03 |
| Новые проектируемые кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 6790 | 283 | 197.6 | 1.342 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.590 | 1.749 | 1.504 | 75.21 |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 830 | 35 | 197.6 | 0.164 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.214 | 0.184 | 9.21 |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 830 | 35 | 197.6 | 0.164 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.214 | 0.184 | 9.21 |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 900 | 38 | 197.6 | 0.178 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.211 | 0.232 | 0.200 | 9.99 |
| 9 | Oбщ. | 1-2эт | 210 | 0 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.006 | 0.000 | 0.058 | 0.064 | 0.055 | 2.75 |
| 10 | Oбщ. | 1-2эт | 790 | 0 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.023 | 0.000 | 0.219 | 0.240 | 0.207 | 10.34 |
| 14 | Oбщ. | 1-2эт | 500 | 10 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.124 | 0.015 | 0.002 | 0.140 | 0.154 | 0.133 | 6.64 |
| 15 | Oбщ. | 1-2эт | 1570 | 0 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 0.388 | 0.047 | 0.000 | 0.470 | 0.533 | 0.458 | 22.92 |
| Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.786 | 0.864 | 0.743 | 37.15 |
| Пождепо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 | 0.052 | 0.045 | 2.25 |
| Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 | 0.044 | 0.038 | 1.90 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  | 1.848 | 0.343 | 0.758 | 0.091 | 0.002 | 3.951 | 4.363 | 3.751 | 187.57 |
| Детский сад, Дом престарелых | Oбщ. | 1-2эт | 1656 | 70 | 249.8 | 0.000 | 0.000 | 0.517 | 0.062 | 0.076 | 0.655 | 0.720 | 0.619 | 30.97 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.517 | 0.062 | 0.076 | 0.655 | 0.720 | 0.619 | 30.97 |
| 16 | Произв. | 1-2эт | 14290 | 476 | 197.6 | 0.000 | 0.000 | 3.530 | 0.424 | 0.516 | 4.469 | 4.916 | 4.227 | 211.33 |
| 17 | Произв. | 1-2эт | 8790 | 293 | 249.8 | 0.000 | 0.000 | 2.745 | 0.329 | 0.317 | 3.391 | 3.730 | 3.207 | 160.37 |
| БМК №4 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 6.274 | 0.753 | 0.833 | 7.860 | 8.646 | 7.434 | 371.71 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4.980 | 0.924 | 7.863 | 0.944 | 0.965 | 16.929 | 18.638 | 16.026 | 801.28 |

## 2.3.Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение поселка обеспечивается от ПС «Недокура» напряжением 35\10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора поселения осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по воздушным линиям 10 кВ.

Данные о суммарной нагрузке потребителей, установленной мощности и коэффициенте загрузки трансформаторов ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Проектное предложение.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и дополнением к РД.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центра питания (ПС 35\10 кВ) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,50 кВт/чел со стационарными электроплитами.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет (табл. 2.4.4 РД):

- 2750 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5500 час со стационарными электроплитами.

Пищеприготовление – стационарные электроплиты.

Таблица 2.3.1.

Суммарные электрические нагрузки

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. сушеств. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 6(10) кВ ЦП МВт | cos f | S расч. на шинах 6(10) кВ ЦП МВА |  |  |
| 1 | Малоэтажная застройка. Квартал 1. | - | 554 | 0,304 | 0,98 | 0,310 |  |  |
| 2 | ИЖС. Кварталы 2,3. | - | 71 | 0,041 | 0,98 | 0,042 |  |  |
| 3 | ИЖС. Квартал 4. | - | 36 | 0,0207 | 0,98 | 0,0211 |  |  |
| 4 | Малоэтажная застройка. Квартал 5. | - | 283 | 0,163 | 0,98 | 0,166 |  |  |
| 5 | ИЖС. Кварталы 6,7. | - | 70 | 0,0403 | 0,98 | 0,041 |  |  |
| 6 | ИЖС. Квартал 8. | - | 38 | 0,022 | 0,98 | 0,0224 |  |  |
| 7 | Коммунально-складская зона. Квартал 9. | - | - | 0,020 | 0,85 | 0,0235 |  |  |
| 8 | Коммунально-складская зона. Квартал 10. | - | - | 0,020 | 0,85 | 0,0235 |  |  |
| 9 | ОД застройка. Квартал 11. | - | - | 0,025 | 0,85 | 0,0294 |  |  |
| 10 | ОД застройка. Квартал 12. КСК. | - | - | 0,075 | 0,92 | 0,0815 |  |  |
| 11 | ОД застройка. Квартал 13. Стадион на 100 мест. | - | - | 0,011 | 0,92 | 0,012 |  |  |
| 12 | Больница. Квартал 14. | - | - | 0,080 | 0,92 | 0,087 |  |  |
| 13 | Коммунально-складская зона. Квартал 15. | - | - | 0,020 | 0,85 | 0,0235 |  |  |
| 14 | Водопроводные сооружения | - | - | 0,010 | 0,85 | 0,012 |  |  |
| 15 | КОС | - | - | 0,010 | 0,85 | 0,012 |  |  |
|  | ВСЕГО по пос. Недокура | - | 1052 | 0,862 | 0,95 | 0,907 |  |  |
| 16 | Производственная территория. Кварталы 16,17 | - | - | 0,080 | 0,85 | 0,094 |  |  |
|  | Итого | - | 1052 | 0,942 | 0,94 | 1,001 |  |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ПС «Недокура») составит 0,942 МВт (1,001 МВА при cosf=0.94).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность и количество трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне пос. Недокура:

1.1. Малоэтажная застройка, квартал 1. Водопроводные сооружения:

Sтр = (304+10)/ (0,8*0,85*0,92)=500 кВА.

где:

304+10=314 кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,8 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,92 – cosf.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 2 новые КТП – 1х250 кВА с питанием по проектируемым отпаечным линиям от существующего фидера ВЛ-10 кВ.

1.2  ИЖС, кварталы 2,3. Водопроводные сооружения:

Sтр = (41+10)/ (0,8*0,8*0,92)=86,6 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую КТП-1х100 кВА с питанием по проектируемой отпаечной линии от существующего фидера ВЛ-10 кВ.

1.3 ИЖС, квартал 4. Больница, квартал14:

Sтр = (20,7+80)/(0,8*0,8*0,95)=165,6 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую БКТП -2х100 кВА с питанием по проектируемой отпаечной линии от существующего фидера ВЛ-10 кВ и по новой проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС «Недокура».

1.4 Малоэтажная застройка, квартал 5. Коммунально-складская застройка, кварталы 9,10. Стадион на 100 мест, квартал 13:

Sтр = (163+20+20+11)/(0,8*0,8*0,9)=371,5 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую КТП-1х400 кВА с питанием по новой проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС «Недокура».

1.5 ИЖС, кварталы 6,7:

Sтр = 40,3/(0,8*0,8*0,98)=64,3 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую КТП -1х100 кВА с питанием по новой проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС «Недокура».

1.6 ИЖС,  квартал 8:

Sтр =22/(0,8*0,8*0,98)=35,1кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок  принимаем 1 новую КТП -1х63 кВА с питанием по проектируемой отпаечной линии от существующего фидера ВЛ-10 кВ.

1.7 ОД застройка, квартал 11. КСК (спортзал, бассейн, помещение для организации досуга на 250 мест), квартал 12:

Sтр =(25+75)/(0,8*0,8*0,885)=176,6кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую КТП -1х250 кВА

с питанием по проектируемой отпаечной линии от существующего фидера ВЛ-10 кВ.

1.8 Коммунально-складская зона, квартал 15:

Sтр = 20/(0,8*0,8*0,85)=37 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и принимая в расчет расположение близлежащей существующей ТП для подключения нагрузок на участке 15 предусматриваем реконструкцию или замену этой ТП с увеличением существующей мощности не менее, чем на 37 кВА.

1.9 Канализационные очистные сооружения (КОС):

Sтр = 10/(0,8*0,8*0,85)=18,4 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую БКТП -2х25 кВА с трансформаторами: 1 раб., 1 в холостом резерве; с питанием по проектируемой отпаечной линии от существующего фидера ВЛ-10 кВ. В качестве резервного источника электроснабжения предлагается установка автономного источника питания.

1.10 Производственная территория:

Sтр = 50/(0,8*0,8*0,85)=91 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок принимаем 1 новую КТП -1х100 кВА с питанием по новой проектируемой ВЛ-10 кВ от ПС «Недокура».

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10 кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/бетонных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50 мм2.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается строительство новых потребительских ТП-10/0,4 кВ, а также линейных сооружений: распределительных линий 10 кВ (ВЛЗ) и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ), совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод).

Проектом предполагается:

1.Строительство отпаечных и новых распределительных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50…70) на ж/б опорах от действующего фидера 10 кВ и от ПС «Недокура» до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 4,5 км.

2. Строительство 10-ти новых  ТП в том числе:

- Квартал 1, водопроводные сооружения                   - КТП-1х250 кВА, n=2 шт;

- Кварталы 2,3; водопроводные сооружения             - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 4,14                                                             - БКТП-2х100 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 5,9,10,13                                                     - КТП-1х400 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 6,7                                                                - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Квартал 8                                                                     - КТП-1х63 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 11,12                                                            - КТП-1х250 кВА, n=1 шт;

- КОС                                                                              - БКТП-2х25 кВА, n=1 шт;

- Производственная территория                                  - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем. Для подключения нагрузок в квартале 15 выполнить реконструкцию или замену близлежащей существующей ТП с увеличением мощности не менее, чем на 37 кВА.

3. Строительство воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 7,5 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения жилые дома малоэтажной и индивидуальной застройки относятся к 3-й категории, отдельные потребители ОД застройки относятся ко 2-й категории, объекты коммунального хозяйства (КНС, водопроводные насосные станции), противопожарные устройства и устройства охранной сигнализации относятся к 1-й категории.

Схема построения распределительной сети 10 кВ одноцепная, радиальная с ответвлениями к однотрансформаторным ТП-10/0,4 кВ и петлевая с обеспечением двухстороннего питания двухтрансформаторной ТП. Потребители 1-й и 2-й категории должны иметь два независимых источника питания в соответствии с п. 4.1.10 РД 34.20.185-94 и п. 1.2.10 ПУЭ. Электроснабжение должно осуществляться по двум взаиморезервируемым ВЛЗ-10 кВ от разных секций шин головной подстанции.

В качестве резервного источника электроснабжения для потребителей 1-й категории предлагается установка автономных источников питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции, источники бесперебойного питания).

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующие устройства с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 2.4.Сети связи.

- Услуги связи в поселке Недокура предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовое предприятие и предприятие связи.

Предоставлением услуг телефонной связи занимается ООО «Крастелекоминвест», которое работает на устаревшем оборудовании АТСК 5/100, поэтому очень низкое качество предоставляемых услуг, необходимо улучшение телефонной связи путем установки в населенных пунктах наземной спутниковой связи.

ООО «Крастелекоминвест» установило АТС на 100 номеров.

Число стационарных телефонных номеров в поселке Недокура составляет 70 номеров.

В поселке Недокура ООО «Крастелекоминвест» имеет два аналоговых канала связи и без увеличений соединительных линий между ЦАТС г. Кодинск и АТС п. Недокура улучшение междугородной связи невозможно, ввиду большой отдаленности поселка от головной АТС.

Строительство канализации не планируется, ввиду несоразмерности затрат на строительство и коммерческой выгоды. Расширение абонентской сети до проектной мощности АТС планируется произвести по воздушным линиям связи по мере поступления заявок.

По перспективному строительству объектов инженерно-технического обеспечения связи – ООО «Крастелекоминвест» не планирует строительство дополнительных мощностей. Для качественной междугородной связи необходимо приобретение аппаратуры спутниковой связи. ООО «Крастелекоминвест» не имеет возможности приобрести ввиду малой перспективности ее окупаемости из-за малого количества абонентов, а переложить затраты на абонентов не имеет права. В случае ее приобретения администрацией района, ООО «Крастелекоминвест» готов смонтировать спутниковую аппаратуру в поселке и взять ее на обслуживание, что будет способствовать обеспечению населения Администрации поселений и предприятий Интернетом, электронной почтой и устойчивой междугородной связью (в том числе и с районным центром).

Генеральным планом на расчётный срок (2028 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок в поселке Недокура составит 507 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет развиваться в поселке система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В населенных пунктах транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 2.5. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Территория поселка Недокура находится на склоне, уклон направлен в сторону Богучанского водохранилища. Абсолютные отметки в пределах 260,00 - 225,00 м.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Отвод и очистка поверхностных вод

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод и очистка поверхностных вод

С нагорной стороны устраивается водоотводная канава, которая перехватывает поверхностный сток и отводит его в сторону от поселка.

С территории поселка отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на очистные сооружения, в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды после очистки перед сбросом очищенной воды в водоем.

Диаметры коллекторов рассчитаны с учетом возможного присоединения стоков дождевых вод с территории существующей застройки через дождеприемники с отстойной частью или при прокладке закрытых сетей.

Расчетные расходы дождевых вод

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 70л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,69;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 130;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,54;

A = 70 · 200,69 (1 + lg 1/lg130)1,54 = 553,1

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,72.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

tcon  = 5 мин

tp = 0,017 · (475/1,44 + 260/2,36 + 100/2,77 + 490/3,02) = 11,05 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 11,05 + 1,75 + 5 = 17,8 мин

F = 78,6 га

Zmid = (23,6 · 0,038 + 55,0 · 0,32)/19,54 = 0,112

qr = (0,12 · 553,1 1,2· 78,6) /17,8 1,2*0,69-0,1 = 2116,3 л/с

qcal = 0,72 · 2116,3 = 1523,7 л/с

Согласно справочному пособию к СНиП 2.04.03-85, расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку:

qw = K · qr

При P=0,05, согласно табл.55 K=0,12

qw = 0,12 · 2116,3 = 253,9 л/с = 914,2 м3/ч.

Объем регулирующей емкости перед очистными сооружениями:

Wreg = (1 - K3) · qw · Тд,

где  Тд  - значения средней продолжительности дождя по табл. 57

Wreg = (1 – 144/914,2) · 914,2 · 7 = 5391,2 м3,

При периоде перекачки 48 часов и производительности очистных 144 м3/ч полезный объем очистных составит: 50,0м · 36,0м · 3,0м.

Смотровые и дождеприемные колодцы выполняются из бетона по типовому пр. 902-09.22-84.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 6,0 | 400 | 10,5 | 237,0 | 170,7 | 350 | 16 | 173,2 | 1,8 |  |
| 2 - 3 | 11,9 | 350 | 14,5 | 373,0 | 268,6 | 500 | 7 | 269,8 | 1,51 |  |
| 3 - 4 | 22,3 | 550 | 18,7 | 580,0 | 417,6 | 500 | 15 | 434,4 | 2,21 |  |
| 6-5 | 15,5 | 475 | 15,5 | 545,0 | 392,6 | 600 | 5 | 407,6 | 1,44 |  |
| 5-4 | 24,6 | 260 | 14,2 | 780,5 | 561,9 | 550 | 15 | 560,0 | 2,36 |  |
| 4-7 | 40,1 | 100 | 14,8 | 1233,7 | 888,3 | 700 | 15 | 1065,0 | 2,77 |  |
| 13-12 | 9,7 | 380 | 10,2 | 391,0 | 281,5 | 450 | 12 | 293,4 | 1,85 |  |
| 12-11 | 16,1 | 245 | 11,8 | 585,2 | 421,3 | 450 | 25 | 423,7 | 2,66 |  |
| 11-10 | 25,9 | 240 | 14,4 | 816,4 | 587,8 | 700 | 5 | 614,9 | 1,6 |  |
| 10-9 | 33,6 | 320 | 17,5 | 918,4 | 661,2 | 700 | 6 | 674,1 | 1,75 |  |
| 9-7 | 38,5 | 235 | 19,1 | 987,3 | 710,8 | 600 | 15 | 706,2 | 2,5 |  |
| 7-ОС | 78,6 | 490 | 17,8 | 2116,3 | 1523,7 | 800 | 15 | 1520 | 3,02 |  |

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 400 |
|  | Ø450 | м | 625 |
|  | Ø500 | м | 900 |
|  | Ø550 | м | 260 |
|  | Ø600 | м | 710 |
|  | Ø700 | м | 660 |
|  | Ø800 | м | 490 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: | шт | 1 |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP1000» (5,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ40» (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB40» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (8,6 х 2,4) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (50,0 х 36,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 8. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.100.150.75.4.51D N = 9,0КВт n = 1455об/мин Масса - 210кг | шт | 1 |
| 10. | Устройство водоотводной канавы. H=0,5-0,7м | м/м3 | 1150/900 |

## 3. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселка Недокура:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

# 1.Охрана окружающей среды

# 1.1. Состояние окружающей среды на территории поселка Недокура.

Экологическая обстановка является одним из факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Недокурского сельсовета уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселка Недокура являются выбросы от автомобилей, котельной, лесозаготовительной техники.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- ликвидация встроенных котельных, в том числе угольных с переключением к централизованным сетям;

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- озеленение территорий поселения.

Охрана и восстановление водных объектов.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляются на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Среднесибирского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Кежемского района в настоящее время гидрологические наблюдения ведутся на трех реках, в том числе река Ангара.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Анализ состояния почв на территории Недокурского сельсовета не проводился.

Состояние ландшафтов.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами.

Одной из серьезных экологических проблем поселка остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Несанкционированные свалки ТБО являются сильным загрязнителем атмосферы за счет самовозгорания ТБО.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

## 1.2. Эколого-градостроительные мероприятия

## 1.2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле, на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 1.2.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 1.2.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку

## 1.2.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Строительство на расчетный срок полигона ТБО.

2. Рекультивация территории несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Недокурский сельсовет. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

8. Для сбора мусора в жилых зонах использовать контейнеры северного типа, не допускающие примерзания отходов ко дну контейнера.

9. Для вывоза мусора из жилой зоны на полигон ТБО предусматривается специальная автомашина.

10. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 1.2.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования и экологической безопасности населения.

Администрации Недокурского сельсовета следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в разделе 4 «Природные условия» настоящего проекта Генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура.

## 1.2.Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории муниципального образования относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь муниципального образования.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности муниципального образования и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселения, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры города и населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики муниципального образования;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-6.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы во внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высокой и трудно устранимой, что может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, поэтому требует особых мероприятий к защите населения и природной среды.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Недокурского сельсовета имеются потенциально опасные места размещения отходов:

- несанкционированная свалка;

Для Недокурского сельсовета эпидемиологические чрезвычайные ситуации не характерны.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения поселения.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Кежемский район относится к категории простых.

Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья большого числа жителей;

- к значительному ущербу производственного и жилого фондов, культурных ценностей;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения муниципального образования.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) Богучанского водохранилища составляет 208 метров.

## 2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории муниципального образования могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях и взрывы на взрывопожароопасных объектах.

## 2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории муниципального образования.

## 2.1.1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.

На территории Недокурского сельсовета химически опасных объектов нет.

## 2.1.2. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории муниципального образования Недокурский сельсовет расположены следующие пожаро-взрывоопасные объекты: предприятия, связанные с заготовкой и переработкой леса.

## 2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории Недокурского сельсовета нет.

## 2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений электроэнергией, теплом.

Для обеспечения населения Недокурского сельсовета электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Имеющиеся электроэнергетические системы и системы связи на территории муниципального образования не представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций.

## 2.1.5.Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

## 3. Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы и химически опасные вещества.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

## 3.1. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

## 4. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для муниципального образования Недокурский сельсовет, являются следующие ЧС природного характера:

- ураганы;

- бури;

- град;

- природные пожары;

- метели.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, цунами и др.) для территории муниципального образования не характерны.

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури, штормы, ураганы

Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Сильный гололед. Поражающими факторами сильных гололедов, сопровождающихся резкими перепадами температур, ветрами, являются обрывы линий электропередач, дорожно-транспортные происшествия, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление, паводок - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру, болоту, или подъем уровня подземных вод. Основными природно-географическими условиями возникновения подтопления является: обильное выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период.

Развитию весеннего половодья способствуют следующие факторы: аномально теплая погода, устойчивый снежный покров, плотность снега, водозапас в снеге, глубина промерзания грунта, уровень зимнего меженя рек.

Подтопления отличаются довольно длительным подъемом уровня воды, наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритм жизни населения.

Качественная характеристика причиненного ущерба подтопленной территории, как правило, зависит:

- от высоты подъема воды, которая может колебаться от 2 до 5 метров;

- от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км2;

- от площади затопления населенного пункта, которая колеблется от 20 до 100%;

- от продолжительности подтопления от 1 до 5-ти суток.

Основными параметрами воздействия воды являются:

- размыв грунта, подмыв насыпи автодорог, земляных насыпей, опор ЛЭП;

- медленное затопление местности, домов, дорог, без существенного их разрушения.

На основе статистических данных и информации, полученной по результатам затопления территорий, МЧС получены показатели повреждения объектов на затопленных площадях при крупных паводках (скорость потока 3-4м/с). Данные показатели применимы в части подтопления территории в отношении нарушения условий жизнедеятельности населения при продолжительных подтоплениях территории населенных пунктов.

Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Объект | Период затопления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | часы |  |  |  | сутки |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Повреждение блочных бетонных зданий и промоины фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Прекращение электроснабжения | 75 | 80 | 90 | 100 | - | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем водо-, газоснабжения | - | - | 7 | 10 | 30 | 70 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6-12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-100м/мин.) и слабые (до 3м/мин).

## 5. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

## 6. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории муниципального образования Недокурский сельсовет оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаро-, взрывоопасных объектов

На территории муниципального образования расположены пожаро-, взрывоопасные объекты.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаро-, взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения пожарной безопасности МО Недокурского сельсовета, поселок Недокура необходимо оснастить парными противопожарными резервуарами закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54 м3. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий.

Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

В соответствии с информацией, предоставленной отделом Государственного пожарного надзора по Кежемскому району УГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю в поселке Недокура расположено пожарное депо на 2 машины и ПЧ-119 ГУ ОГПС-15 (2 единицы автоцистерны).

Для обеспечения пожарной безопасности поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, необходимо на расчетный срок увеличить мощности пожарного депо и техники (на 1 автомашину).

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

## 7. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение муниципального образования в основном осуществляется из артезианских скважин.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории муниципального образования требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории населенного пункта необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории муниципального образования новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

## 8. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории района осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории МО необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

## 9. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

## 9.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам.

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы и строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 9.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 9.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 9.4. Меры противодействия терроризму

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях, имеющих место, террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций поселений, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 9.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселения и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 9.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# 10. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Инженерно – технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

4. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

5. СП 11-112-2001.

6. СНиП 11-11-77*.

7.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

- Число жителей поселка Недокура - 1300 человек

Число укрываемых: на расчетный срок

- поселок Недокура 1300х0,85 = 1105 человек (коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

- Потребная мощность ПРУ поселка Недокура составит:

0,57х1105 = 630 м2

На расчетный срок. Нормы площади в детском саду приняты согласно п.2.46 СНиП П – 11 – 77**.

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСК).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

# Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура

| № п/п |  | Показатели |  | Единица измерения |  |  | Современное состояние на 2008г |  | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Поселок Недокура |  | га/м2 на чел. |  |  | 287,5/326 |  | 287,5/221 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения всего, из них: |  | тыс.чел. |  |  | 0,883 |  | 1,3 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд - всего |  | тыс. м2 |  |  | 17,34 |  | 31,2 |
| 3.2 |  | Ветхий и аварийный жилой фонд |  | тыс. м2 |  |  | - |  | - |
| 3.2.1 |  | Переселение |  | тыс. м2 |  |  | 11,36 |  | - |
| 3.3 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2. |  |  | 5,98 |  | - |
| 3.4 |  | Новое жилищное строительство - всего |  | тыс. м2 |  |  | - |  | 25,22 |
| 3.5 |  | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | % |  |  | - |  | 20 |
|  |  | - малоэтажные застройки |  | % |  |  | - |  | 80 |
| 3.6 |  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на свободных территориях |  | тыс. м2 |  |  | - |  | 25,22 |
|  |  | - за счет реконструкции существующей застройки |  | тыс. м2 |  |  | - |  | - |
| 3.7 |  | Общая площадь жилой застройки |  | га |  |  | - |  | 21,3 |
|  |  | - индивидуальная жилая застройка |  | га |  |  | - |  | 14,2 |
|  |  | - малоэтажная жилая застройка |  | га |  |  | - |  | 7,1 |
| 3.8 |  | Средняя жилищная обеспеченность населения |  | м2 / чел. |  |  | 19,6 |  | 24 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения - всего |  | мест |  |  | 40 |  | 40 |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы - всего |  | - - |  |  | 464 |  | 464 |
| 4.3 |  | Больница |  | посещений в смену/ коек мест |  |  | -/8 |  | 24/10 |
| 4.4 |  | Автомобилей скорой помощи |  | ед |  |  | 1 |  | 2 |
| 4.5 |  | Предприятия розничной торговли, |  | м2 торговой площади |  |  | 231 |  | 390 |
| 4.6 |  | Учреждения культуры и искусства - |  | мест |  |  | 200 |  | 390 |
| 4.7 |  | Библиотеки |  | ед |  |  | 1 |  | 1 |
| 4.8 |  | Предприятия общественного питания |  | мест |  |  | 80 |  | 80 |
| 4.9 |  | Баня, комбинат бытового обслуживания |  | ед |  |  | - |  | 1 |
| 4.10 |  | Гостиница |  | мест |  |  | - |  | 8 |
| 4.11 |  | Дом-интернат для ветеранов и инвалидов |  | мест |  |  | 30 |  | 35 |
| 4.12 |  | Пождепо |  | машин |  |  | 2 |  | 3 |
| 4.13 |  | Общая площадь общественно-деловой застройки |  | га |  |  | 5,5 |  | 7,8 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети |  | км |  |  | 12,5 |  | 18,4 |
| 5.2 |  | Протяженность железных дорог |  | км двойного пути |  |  | - |  | - |
|  |  | Железнодорожный вокзал |  | шт. |  |  | - |  | - |
| 5.3 |  | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | автомобилей |  |  | 127 |  | 250 |
| 6 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. м3/сут. |  |  | 0,178 |  | 0,262 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | - - |  |  | 0,141 |  | 0,208 |  |
|  | -на производственные нужды |  | - - |  |  | 0,037 |  | 0,054 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений׃ |  | тыс. м3/сут. |  |  | 2 х 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | Резервуары чистой воды |  | м³ |  |  | - |  | 2 х 150 |  |
|  | Повысительная насосная станция |  | количество |  |  | - |  | 1 |  |
|  | Бащня РожновскогоV=50м³, Н=15м |  | количество |  |  | - |  | 1 |  |
|  | Артезианская скважина 25м³/сут |  | количество |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел. |  |  | 200 |  | 200 |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | - - |  |  | 160 |  | 160 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей׃ |  | км |  |  | - |  | 6,8 |  |
|  | Ø 160 ПЭ |  | - - |  |  | - |  | 5,5 |  |
|  | Ø 110 ПЭ |  | - - |  |  | - |  | 1,3 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.м3/ сут |  |  | 0, 148 |  | 0,218 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | - - |  |  | 0,141 |  | 0,208 |  |
|  | - производственные сточные воды |  | - - |  |  | 0,007 |  | 0,010 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  | - - |  |  | - |  | 0,2 |  |
|  | КНС |  | количество |  |  | - |  | 1 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: |  | км |  |  | - |  | 11,55 |  |
|  | Самотечных: Ø200 мм ПЭ |  | - - |  |  | - |  | 10,35 |  |
|  | Напорных: Ø160 мм ПЭ |  | - - |  |  | - |  | 0,60 |  |
|  | Ø140 мм ПЭ |  | - - |  |  | - |  | 0,65 |  |
| 6.3 |  | Теплоснабжение годовое п. Недокура |  | МВт Гкал |  |  |  |  | 19121 16441 |
| 6.3.1 |  | Потребление тепла |  | МВт Гкал/ч |  |  | 1,447 1,244 |  | 15,136 13,015 |
| 6.3.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  | МВт Гкал/ч |  |  | 7,953 6,838 |  | 23,430 20,146 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная №1 |  | МВт Гкал/ч |  |  | 4,200 3,611 |  | -- |
|  |  | БМК №1 (взамен котельной №1) |  | МВт Гкал/ч |  |  | -- |  | 8,781 7,550 |
|  |  | Котельная №2 |  | МВт Гкал/ч |  |  | 3,753 3,227 |  | -- |
|  |  | БМК №2 (взамен котельной №2) |  | МВт Гкал/ч |  |  | -- |  | 8,835 7,559 |
|  |  | БМК №3 |  | МВт Гкал/ч |  |  | -- |  | 0,720 0,619 |
|  |  | БМК №4 |  | МВт Гкал/ч |  |  | -- |  | 8,646 7,434 |
| 6.3.3 |  | Протяженность сетей |  | км |  |  | - |  | 1,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø50 |  | км |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | Ø70 |  | км |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  | Ø80 |  | км |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | Ø100 |  | км |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | Ø125 |  | км |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | Ø150 |  | км |  |  |  |  | 0,26 |
| 6.4 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребность в электроэнергии - всего |  |  | МВт/МВА |  | - |  | 0,942/1,001 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды |  |  | - - |  | - |  | - |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  | - - |  | - |  | 0,942/1,001 |
| 6.4.2 |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  | кВт ч/год |  | 2750 |  | 2750 |
|  |  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  |  | кВт ч/год |  | 2750 |  | 2750 |
| 6.4.3 |  | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПС «Недокура» |  |  | кВ |  | 35/10 |  | 35/10 |
| 6.4.4 |  | Общая протяженность новых ВЛЗ-10кВ |  |  | км |  | - |  | 4,5 |
|  |  | Новые ТП |  |  | шт |  | - |  | 10 |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Охват населения телевизионным вещанием |  |  | % населения |  | - |  | 100 |
| 6.5.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  |  | номеров |  | 100 |  | 507 |
| 6.5.3 |  | Почтовые отделения |  |  | ед |  | 1 |  | 1 |
| 6.6 |  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Полигон ТБО |  |  | га |  | - |  | 4,1 |
| 7 |  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Общее количество кладбищ |  |  | га |  | 1,9 |  | 1,9 |

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития населенного пункта.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории поселка Недокура, на повышение качества жизни населения посредством реализации, предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормы законодательства, используемые при разработке Генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет»

в части населенного пункта поселок Недокура.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха»;

- ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 №69-ФЗ;

- Федеральный закон «О геодезии и картографии» № 209-ФЗ от 26.12.1995;

- Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10 января 2003 года;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;

- Федеральный закон «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001;

- Закон РФ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992;

- Постановление Правительства РФ от 02 октября 2006 года №595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. №172 «О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. №832 «О федеральной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. №740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. №803 «О федеральной целевой программе «Развитие образования на 2006-2010 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №972 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;

- Концепция целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2007 года №1532-р.

- Постановление Правительства РФ от 06 января 2006 №1 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2010 года»;

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года №606 «О федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах»

- Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31 января 2009 года);

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. №848 «О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. №860 «О федеральной целевой программе «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы);

- Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. №65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 года №1420;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог» от 14 апреля 2007 г. №233;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611;

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №787 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» № 618 от 18.08.2008;

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г;

- «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», утверждены Постановлением Правительства РФ от09.06.95г. №578;

- «Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утверждены приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 24.04.2007 № 108;

- «Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства», утверждены приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 10.05.2007г.  № 124;

- Приказ МПС РФ «Об утверждении положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог» от 15 мая 1999 г. № 26Ц;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.06.2003г. № 124;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 г. № 135;

- Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная Приказом Госстроя России № 150 от 29 октября 2002 г., в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01), зарегистрированные в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. за № 2826;

- Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002,  зарегистрированные в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», зарегистрированные в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. за № 4475;

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», зарегистрированные в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г. за № 4459;

- Закон Красноярского Края «О краевой целевой программе «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы» от 27 декабря 2005 года № 17-4399;

- Закон Красноярского Края «О составе и порядке подготовки проекта схемы территориального планирования края» от 14 апреля 2006 года № 18-4651;

- Закон Красноярского края «О предметах ведения муниципальных образований» от 26 июня1996 года № З-110;

- Закон Красноярского Края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кежемский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» от 25 февраля 2005 года № 13-3110;

- Закон законодательного собрания Красноярского края «Об административно-территориальном устройстве в Красноярском крае» от 27 декабря 1995 года №8-207;

- Закон законодательного собрания Красноярского края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС Кежемского района Красноярского края» от 25 октября 2007 года №З-624;

- Закон Красноярского края «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 гола №68-ФЗ;

- Постановление Совета администрации Красноярского Края «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2008-2009 от 4 мая 2008 г. № 223-п;

- Постановление Совета администрации Красноярского Края «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции» от 13 сентября 2007 г. № 372-п ;

- Постановление Администрации Красноярского края «О мерах по защите прав и интересов коренных малочисленных народов севера» от 7 июля 1998 г. № 374-П;

- Постановление Администрации Красноярского края «О водоохранных зонах водных объектов на территории населенных пунктов» от 15 сентября 1998 г. № 514-П;

- Постановление Администрации Красноярского края «Об утверждении концепции социально-экономического развития Красноярского края на период до 2010 года» от 27 июня 2001 г. № 465-П;

- Закон Красноярского Края «О краевой целевой программе «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах» 20 декабря 2007 года №4-1018;

- Закон Красноярского Края «О краевой целевой программе «Безопасный город» на 2008 - 2010 годы от 20 декабря 2007 года № 4-118;

- Закон Красноярского Края «О краевой целевой программе «Север на юг» на 2008 - 2010 годы от 20 декабря 2007 года № 4-1176;

- Закон Красноярского края «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае от 28 сентября 1995 года № 7-175;

- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы» от 12 октября 2007 г. № 1158-р;

- Ведомственная целевая программа «Развитие системы здравоохранения в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы» от 12 октября 2007 г. № 1157-р

- Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация автомобильных дорог Красноярского края на период 2008 - 2010 годы» от 12 октября 2007 г. № 1157-р;

- Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на период 2008-2010 годы» от 12 октября 2007г. № 1154-р;

- Распоряжение губернатора Красноярского края «Об основных направлениях социально-экономической стратегии Красноярского края на 208-2010» от 29 октября 2007 года № 292-рг;

- Устав Недокурского сельсовета Кежемского района Красноярского края от 10 ноября 2002 г. №1103-р

# Приложение 2