ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕДОКУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ЧАСТИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК НЕДОКУРА Том 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МК 97/12/2007-ПЗ

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта А.В. Сыдорашко Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий инженер | Сыдорашко А.В. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Ковалева Г.И. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

## Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы |  |
| 1 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории населенного пункта: поселок Недокура М 1:2000 |
| 2 | Сводная схема генерального плана населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 3 | Схема функциональных зон населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 4 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 5 | Схема размещения автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 6 | Схема размещения объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения в границах населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 7 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенного пункта поселок Недокура М 1:2000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     А.В. Сыдорашко

Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	4

1.Введение.	6

2. Цели и задачи территориального планирования	7

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	7

3.1. Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	7

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Недокурского сельсовета.	7

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	8

4. Стратегические направления градостроительного развития поселка Недокура.	9

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	9

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	9

5.1. Развитие планировочной структуры поселка Недокура	9

5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.	10

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	12

7.Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	14

8. Производственные территории.	15

9. Зоны рекреационного назначения.	15

10. Зоны и объекты специального использования.	16

10.1. Зона кладбищ.	16

10.2. Зона полигона ТБО.	16

11. Зоны сельскохозяйственного использования	17

12. Баланс территории.	17

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	18

13.1. Транспортная инфраструктура.	18

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	18

13.1.2. Поселковый транспорт.	18

13.1.4. Улично-дорожная сеть.	19

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	19

14. 1. Водоснабжение и водоотведение	19

14.2 Теплоснабжение.	20

14.3. Электроснабжение.	21

14.4. Сети связи.	22

14.5. Инженерная подготовка территории.	23

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	24

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	25

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	25

16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	25

16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	26

16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	26

16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	27

17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	29

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	29

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера	30

Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	30

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	30

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	31

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	31

Заключение	37

1.Введение.

Генеральный план муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура Кежемского района Красноярского края подготовлен в 2008-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) на основании муниципального контракта № 97/12 от 13 декабря 2007 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генерального плана поселка Недокура.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура подготовлены в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура Кежемского района Красноярского края. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура Кежемского района Красноярского края должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Недокурского сельсовета в части населенного пункта поселок Недокура связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

- Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу (20 лет). Генеральный план разработан на перспективу до 2028 г.

Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Недокурского сельсовета.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития поселка Недокура, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры поселка Недокура не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в населенный пункт пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1. Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы поселка Недокура.

Особенности социально - экономической и геополитической ситуации, в которой находится Недокурский сельсовет предопределяют необходимость сбалансированного развития следующих направлений:

1. Ресурсного, ориентированного на рациональное использование сырьевого потенциала поселка, однако из-за отсутствия лесосырьевой базы на территории Кежемского района многие лесозаготовительные предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой не имеют перспективы на будущее.

2. Транспортно - инфраструктурного, ориентированного на создание транспортных коридоров, развитие деловой, коммуникационной и информационной инфраструктуры.

3. Социально ориентированного (развитие АПК, жилищное строительство, поддержка и сохранение занятости рабочих мест).

Основной формой реализации капитальных вложений должно стать поддержание имеющихся мощностей за счет технического перевооружения, модернизации, реконструкции действующих предприятий, что не исключает создание новых небольших лесопильных производств на базе современного оборудования, позволяющего выпускать высококачественную пилопродукцию, а также производств, использующих отходы и низкосортную древесину.

Основной целевой установкой для администрации Недокурский сельсовет является повышение благосостояния жителей края, защита их интересов и обеспечение безопасности во всех сферах деятельности.

На территории Кежемского района была разработана комплексная программа «Социально-экономического развития Кежемского района» на 2007-2017 годы. Основные цели программы:

1. Создание условий для устойчивого развития социального, экономического, производственного, природно-ресурсного потенциала района обеспечивающего высокий уровень и качество жизни нынешних и будущих поколений района.

2. Обеспечение устойчивого роста экономики на базе эффективного использования природного потенциала обеспечивающего повышение качества жизни включая увеличение реальных денежных доходов населения.

В рамках реализации комплексной программы социально-экономического развития Кежемского района предусматривается:

- привлечение инвестиций в топливно-энергетический и лесопромышленный комплекс района за счет применения льготного налогообложения инвесторов;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС при финансовой поддержке краевых и федеральных органов власти;

- создание в Кежемском районе надежной транспортной схемы с перспективой строительства железной дороги;

- совершенствование механизма регулирования бюджетного процесса за счет уточнения социальных норм и стандартов, которые должны быть положены в основу определения минимальной бюджетной обеспеченности местных бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации национальных проектов и комплексной программы – это достижение высокого уровня и качества жизни населения.

После завершения строительства Богучанской ГЭС возможно развитие рыболовничества и создание рыбодобывающих предприятий, что создаст дополнительные рабочие места.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Основной целевой установкой для администрации Недокурского сельсовета является повышение благосостояния жителей края, защита их интересов и обеспечение безопасности во всех сферах деятельности.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения поселка Недокура по данным отдела государственной статистики в Кежемском районе Красноярского края в 2007 году составила 883 человека.

Концепция демографического развития Недокурского сельсовета вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения поселка Недокура на расчетный срок принята 1300 человек.

# 4. Стратегические направления градостроительного развития поселка Недокура.

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана поселка Недокура положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития населенного пункта - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к поселку Недокура.

Градостроительная стратегия направлена на формирование поселка Недокура как развитого социально-экономического населенного пункта Красноярского края. Стратегической целью развития поселка Недокура является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Поселок Недокура имеет достаточно территорий для развития.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития поселка Недокура.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры поселка Недокура

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Поселок компактен, планировочная структура линейная. Общественный центр расположен на улице Супругов Самаль, состоящий из существующих и проектируемых зданий.

Вновь застраиваемая жилая застройка предлагается на свободных территориях с западной и восточной стороны поселка на 8 кварталах. Перспективная застройка запланирована с учетом переселения малоэтажных домов (временного проживания строителей), расположенных в южной части поселка и индивидуальных домов на ул. Строителей, расположенных в юго-восточной части поселка в непосредственной близости от промышленных предприятий.

Жилую застройку в 1 и 5 кварталах предусмотрено застраивать малоэтажными жилыми домами. Во 2,3,4,6,7,8 кварталах предлагается индивидуальная жилая застройка домами с приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га.

Рис. 5.1.1. Схема поселка Недокура (центральная часть).

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного социального строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Планируется упорядочение сложившегося функционального зонирования территории, сети улиц и проездов. Планируется проложить две новых улицы в центре поселка, одну - продлив улицу Лесную до пересечения с улицей Супругов Самаль, другую от улицы Лесной до улицы Дачная. В западной части поселка в районе перспективной жилой застройки также предлагаются новые улицы.

Одной из основных задач проектирования является создание общественно-делового центра поселка. Административно-общественный центр поселка формируется на прежнем месте по улице Супругов Самаль.

Проектом предлагается в центре поселка, напротив памятника погибшим в ВОВ, построить здание администрации, обозначив центральную площадь поселка; на месте старого сельсовета и ДК построить административный центр с отделением связи, переговорным пунктом, отделением сбербанка.

На противоположной стороне улицы Супругов Самаль в 12 квартале планируется построить КСК на 250 мест. Правее КСК в 11 квартале предлагается разместить почту, магазины, торговые и офисные помещения.

В юго-восточной части поселка на улице Ленина планируется участковая больница со стационаром на 10 мест и поликлиникой на 24 посещения в смену.

В западной части поселка на пересечении улиц Супругов Самаль и Дачная предлагается поместить плоскостное спортивное сооружение – стадион на 100 мест, который расположится рядом со школой и будет использоваться для занятий спортом школьников и всего населения поселка. Рядом со стадионом планируется разбить парк для отдыха и прогулок жителей поселка.

Совмещение зон в центре поселка позволит наиболее полно осуществить комплекс культурных, бытовых и других общественных поселковых мероприятий и праздников.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

В западной части в кварталах 9,10 и в юго-восточной части поселка в 15 квартале резервируются территории под коммунально-складскую застройку. Здесь могут разместиться склады, мастерские, гаражи и др. В 15 квартал из центральной части поселка переносится ОАО «Электросвязь», а в центральной части разместится планируемый объект «Базовая станция подвижной радиотелефонной связи ЕТК». Для производственных предприятий резервируется территория в 16 и 17 кварталах в южной части поселка.

Рис. 5.1.2. Схема поселка Недокура (юго-восточная часть).

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная застройка | 4,7 | 13,30 | 2 |
| 2 | ИЖС | 2,2 | 0,79 | 1 |
| 3 | ИЖС | 2,5 | 0,90 | 1 |
| 4 | ИЖС | 2,4 | 0,86 | 1 |
| 5 | Малоэтажная застройка | 2,4 | 6,79 | 1 |
| 6 | ИЖС | 2,3 | 0,83 | 1 |
| 7 | ИЖС | 2,3 | 0,83 | 1 |
| 8 | ИЖС | 2,5 | 0,90 | 1 |
| 9 | Коммунально-складская застройка | 0,3 |  | 2 |
| 10 | Коммунально-складская застройка | 1,1 |  | 2 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (почта, торговые и офисные помещения) | 1,2 | 0,86 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс (КСК) на 250 мест) | 0,58 | 0,41 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка открытые спортивные площадки (стадион) на 100 мест | 1,1 | 0,79 | 2 |
| 14 | Больница (24 посещения в смену, стационар на 10 коек) | 0,7 | 0,50 | 1 |
| 15 | Коммунально-складская застройка (мастерские, гаражи) | 2,2 |  | 1 |
| 16 | Производственная территория | 20,0 |  | 2 |
| 17 | Производственная территория | 12,3 |  | 2 |

## 5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана поселок Недокура:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки,

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений;

- зона открытых спортивных площадок;

- зона парков, скверов.

Зоны объектов здравоохранения:

- зона объектов здравоохранения.

Производственные зоны:

- зона производственных предприятий,

- зона коммунально-складских предприятий,

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования.

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

В настоящее время общая площадь жилого фонда поселка Недокура составляет 17,34 тыс.м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует. Переселению подлежат малоэтажные дома, построенные в 1983 году для временного проживания строителей в южной части поселка и индивидуальные жилые дома на ул. Строителей, расположенные в непосредственной близости от промышленных предприятий в юго-восточной части поселка, общей площадью 11,36 тыс.м2

На расчетный период Генерального плана (2028г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 24 м2/чел. при индивидуальной жилой застройке. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| 1. | Проектная численность населения | 1300 чел. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | 24 м2/чел. |
| 3. | Итого потребный жилищный фонд | 31,2 тыс.м2 |
| 4. | Существующий жилищный фонд | 17,34 тыс.м2 |
| 5. | Убыль существующего жилищного фонда | 11,36 тыс.м2 |
| 6. | Сохраняемый жилищный фонд | 5,98 тыс.м2 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства | 25,22 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - свободных | 25,22 тыс.м2 |
|  | - реконструируемых | - |
| 8. | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 21,3 га |
|  | в том числе: - свободных | 21,3 га |
|  | - реконструируемых | - |

Для размещения 25,22 тыс.м2 жилья потребуется 21,3 га свободных территорий. Объем нового жилищного строительства – 25,20 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (21,3 га), оставшиеся 0,02 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки.

На первую очередь в поселке Недокура предусмотрено строительство 11,9 тыс.м2, на расчетный срок 13,3 тыс.м2.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для поселка Недокура, высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в населенном пункте.

# 7.Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселке.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках поселка.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 250 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно–образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);

- больница (24 посещения в смену, стационар – 10 коек);

- открытая спортивная площадка (стадион) на 100 мест;

- магазины, торговые и офисные помещения.

# 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов;

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон;

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду;

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных;

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок;

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий;

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается:

  - Увеличить площадь производственных предприятий за счет:

- переселения населения из существующей жилой застройки в юго-восточной части поселка, расположенной в непосредственной близости от промышленных предприятий;

- резервирования территории в южной части поселка.

  - Зарезервировать под коммунально-складскую застройку территорию в западной части поселка, где могут разместиться склады, мастерские, гаражи и др.

  - Из центральной части поселка перенести ОАО «Электросвязь» в юго-восточную часть населенного пункта.

  - В центральной части поселка, на освободившейся территории, разместить планируемый объект «Базовую станцию подвижной радиотелефонной связи ЕТК».

# 9. Зоны рекреационного назначения.

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселка бессистемны, представлены местными породами. Небольшие участки зеленых насаждений ограниченного пользования имеются на территориях детского сада, школы, больницы, контор предприятий.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в населенном пункте.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

## 10.1. Зона кладбищ.

На территории Недокурского сельсовета находится кладбище, расположенное в 900 м севернее поселка Недокура, площадью 1,9 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. но не более 40 га. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка должен быть не менее 0,6 га.

## 10.2. Зона полигона ТБО.

На территории муниципального образования Недокурского сельсовета расположена несанкционированная (незарегистрированная) поселковая мусорная свалка (бывший карьер песка) площадью 2,5 га, расположенная на расстоянии 300 м от поселка Недокура в северо-восточном направлении.

Мусоросборными контейнерами обеспечены только многоквартирные жилые дома. Утилизацию твердых бытовых отходов от многоквартирных домов производит Кодинское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ) Кежемского района, от домов частного сектора отходы вывозятся самими жильцами.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов за расчетный срок (20 лет) составит 39000м3. Крупногабаритных бытовых отходов накопится за расчетный срок (20 лет) – 1950 м3.

Необходимая общая площадь полигона ТБО соответствует 4,1 га.

## 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Проектом планируется перевод территории огороднического использования в поселке под индивидуальную жилую застройку.

### 12. Баланс территории.

Настоящий баланс составлен в границах населенного пункта поселка Недокура. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория поселка Недокура, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, инженерной и транспортной инфраструктуры; производственная зона за счет роста производственных предприятий, коммунально-складской застройки.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования  представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории поселка Недокура

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Поселок Недокура | 287,5 | 100 | 287,5 | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны всего, в том числе | 34,4 | 11,97 | 60,6 | 21,08 |
|  | - индивидуальная | 33,6 | 11,69 | 50,2 | 17,46 |
|  | - малоэтажная | 0,8 | 0,28 | 10,4 | 3,62 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | 5,5 | 1,91 | 6,8 | 2,37 |
| 1.3 | Зоны рекреационные, в том числе | 180,2 | 62,68 | 110,1 | 38,30 |
|  | - парки, скверы | 0,14 | 0,05 | 1,3 | 0,45 |
|  | - защитные зеленые насаждения | - | - | 5,5 | 1,91 |
|  | - открытые спортивные площадки | - | - | 1,1 | 0,38 |
| 1.4 | Зоны объектов здравоохранения | 0,8 | 0,28 | 0,7 | 0,24 |
| 1.5 | Производственные зоны, в том числе | 28,1 | 9,77 | 66,7 | 23,20 |
|  | - производственные предприятия | 25,4 | 8,83 | 60,4 | 21,01 |
|  | - коммунально-складские предприятия | 2,7 | 0,94 | 6,3 | 2,19 |
| 1.6 | Зоны транспортной инфраструктуры | 13,7 | 4,77 | 33,6 | 11,69 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | 24,8 | 8,63 | 9,0 | 3,13 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенному пункту существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в поселке Недокура будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

# 13.1.2. Поселковый транспорт.

Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 жителей) составляет 127 единиц.

Пассажирские перевозки осуществляются ПАТП Кежемского района, выполняются автобусами марки:

- ПАЗ на 25 мест,

- УАЗ и ГАЗЕЛЬ на 10 мест,

- ЛИАЗ на 56 мест,

- вездеходами типа УРАЛ, ГАЗ-66.

Предприятие имеет производственную базу площадью 5 га с необходимыми объектами для стоянки и ремонта автобусов, зданием диспетчерской с пунктом техосмотра, административным зданием.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок строительства (2028 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок строительства количество транспортных средств в поселке Недокура принимается 325 единиц.

Размещение общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта предусмотрено в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по поселку Недокура суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 2 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## 13.1.4. Улично-дорожная сеть.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети (УДС):

- поселковая дорога (связь поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными жилыми улицами);

- проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в поселке Недокура составит 18,4 км, в том числе:

- существующая УДС – 12,47 км;

- планируемая УДС – 5,9 км.

На однополосных проездах (3,5 м) через каждые 100 м необходимо устраивать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон

## 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14. 1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 60 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2 струи по 2,5 л/с (планируемый КСК).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1 .

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Недокура предлагается устройство к востоку от жилой зоны двух артезианских скважин, из которых одна является рабочей, а другая – резервной с ожидаемым дебитом 25м³/час (за аналог принята действующая скважина). В непосредственной близости от них предлагается:

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней двух резервуаров по 150 м3 каждый, водонапорной башни с объёмом бака 50м³ и высотой ствола 15м и насосной второго подъема, где кроме хозяйственно-питьевых и противопожарных насосов предусматривается установка барбатажного насоса для обеспечения движения воды в резервуарах и сети в зимнее время в период отсутствия водозабора.

Действующую в настоящее время артезианскую скважину, расположенную в юго-западной части посёлка в непосредственной близости от производственной зоны, рекомендуется использовать только на технические нужды в связи невозможности организации вокруг неё в полном объёме 1 и 2 поясов зоны санитарной охраны.

Предлагается также устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода.

Планируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø160÷63мм ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерным узлом рекомендуется также оснастить артезианские скважины и насосную станцию второго подъёма.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Водоотведение

Предлагается устройство единой системы водоотведения п. Недокура, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных канализационных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, которая подаёт их на канализационные очистные сооружения блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-200» фирмы «ЭКОС» производительностью 200 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в реку Ангара.

## 14.2 Теплоснабжение.

В связи с проектированием новых кварталов на основании расчетных тепловых нагрузок необходимо провести реконструкцию теплового хозяйства. Вместо морально устаревших котельных установить новые блочные модульные котельные.

Предусмотреть два независимых источника тепла. На месте котельной №1 установить новую блочную модульную котельную БМК №1 мощностью 7,550 Гкал/час. К этой котельной подключить новые кварталы 5,6,7,8,9,10. Мощность котельной будет складываться из мощности отапливаемого района 3,751+(90%мощности смежного района)3,799=7,550 Гкал/час. На месте котельной №2 установить новую блочную модульную котельную БМК №2 мощностью 7,597Гкал/час. К этой котельной подключить новые кварталы 1,2,3,4,11,12,14,15. Мощность котельной будет складываться из мощности отапливаемого района 4,221+(90%мощности смежного района)3,376=7,597 Гкал/час. Детский сад и дом престарелых подключить к новой модульной котельной БМК №3 мощностью 0,37 Гкал/час. В 16 квартале предусмотреть блочную модульную котельную БМК №4 мощностью 7,434 Гкал/час, которая будет снабжать теплом промышленные объекты 16 и 17 кварталов.

При совместной работе двух поселковых котельных на единую тепловую сеть поселка будет предусмотрено взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающих аварийный режим.

При авариях должна обеспечиваться 90% подача в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления t = -48°C.

Схема и конфигурация тепловых сетей обеспечивает теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем: совместной работы источников теплоты; устройство перемычек между сетями смежных тепловых районов.

Для гидравлической увязки произвести расчет, в рабочей части проекта, для определения диаметров с учетом дополнительных нагрузок новых кварталов. Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

В новых кварталах предусматривается устройство центральных тепловых пунктов для присоединения к тепловым сетям систем отопления и горячего водоснабжения. В тепловых пунктах необходимо предусмотреть размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации.

В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуально-тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от наличия ЦТП, устанавливаются приборы учета тепловой энергии.

Точки врезки осуществить в теплофикационных камерах, устанавливаемых на магистральном трубопроводе на ответвлениях к кварталам согласно генплану.

Теплотрассы до ЦТП предусматриваются двухтрубные бесканальные из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке.

Данное проектное решение осуществляет централизованное теплоснабжение жилых домов, административно-бытовых и общественных зданий.

Система теплоснабжения района - закрытая с параметрами теплоносителя по температурному графику 90-70°С.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения предусмотрено в ЦТП с подключением подогревателей ГВС к тепловым сетям по одноступенчатой параллельной или двухступенчатой схеме (в зависимости от соотношения максимальных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение и отопление).

## 14.3. Электроснабжение.

Проектом предполагается:

1.Строительство отпаечных и новых распределительных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50…70) на ж/б опорах от действующего фидера 10 кВ и от ПС «Недокура» до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 4,5 км.

2. Строительство 10-ти новых  ТП в том числе:

- Квартал 1, водопроводные сооружения                   - КТП-1х250 кВА, n=2 шт;

- Кварталы 2,3; водопроводные сооружения             - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 4,14                                                             - БКТП-2х100 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 5,9,10,13                                                     - КТП-1х400 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 6,7                                                                - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Квартал 8                                                                     - КТП-1х63 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 11,12                                                            - КТП-1х250 кВА, n=1 шт;

- КОС                                                                              - БКТП-2х25 кВА, n=1 шт;

- Производственная территория                                  - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем. Для подключения нагрузок в квартале 15 выполнить реконструкцию или замену близлежащей существующей ТП с увеличением мощности не менее, чем на 37 кВА.

3. Строительство воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 7,5 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а существующих ТП определяется владельцем сетей.

# 14.4. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2028 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок в поселке Недокура составит 507 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет развиваться в поселке система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В населенных пунктах транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

# 14.5. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Отвод и очистка поверхностных вод

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод и очистка поверхностных вод

С нагорной стороны устраивается водоотводная канава, которая перехватывает поверхностный сток и отводит его в сторону от поселка.

С территории поселка отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на очистные сооружения, в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды после очистки перед сбросом очищенной воды в водоем.

Диаметры коллекторов  рассчитаны с учетом возможного присоединения стоков дождевых вод с территории существующей застройки через дождеприемники с отстойной частью или при прокладке закрытых сетей.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 400 |
|  | Ø450 | м | 625 |
|  | Ø500 | м | 900 |
|  | Ø550 | м | 260 |
|  | Ø600 | м | 710 |
|  | Ø700 | м | 660 |
|  | Ø800 | м | 490 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: | шт | 1 |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP1000» (5,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ40» (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB40» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (8,6 х 2,4) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (50,0 х 36,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 8. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.100.150.75.4.51D N = 9,0КВт n = 1455об/мин Масса - 210кг | шт | 1 |
| 10. | Устройство водоотводной канавы. H=0,5-0,7м | м/м3 | 1150/900 |

## 15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселка Недокура:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# 16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле, на природный газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку

## 16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ, ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года №89-ФЗ к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, к вопросам местного значения муниципального района - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Генеральным планом предлагается:

- Органу местного самоуправления разработать Схему обращения с отходами на территории муниципального образования;

- выявить все несанкционированные свалки ТБО, собрать и вывезти отходы производства и потребления на полигон ТБО; земельный участок, занимаемый свалкой – рекультивировать;

- организовать сбор и вывоз бытовых отходов от частного сектора;

- провести обоснованные расчеты необходимого контейнерного парка, а также определить количество и месторасположение контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;

- для сбора мусора в жилых зонах использовать контейнеры северного типа, не допускающие примерзания отходов ко дну контейнера;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС;

В соответствии с ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Основной задачей, стоящей перед администрацией муниципального образования в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории муниципального образования услуг по сбору, вывозу ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50%). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

Для вывоза мусора из жилой зоны на полигоны ТБО предусматривается специальная автомашина.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

## 16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования и экологической безопасности населения.

Администрации Недокурского сельсовета следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам.

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы и строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 17.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 м3, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в поселке – нет. Подъезды к рекам и водоемам для заправки пожарных автомобилей не имеют щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

В соответствии с информацией, предоставленной отделом Государственного пожарного надзора по Кежемскому району УГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю в поселке Недокура расположено пожарное депо на 2 машины и ПЧ-119 ГУ ОГПС-15 (2 единицы автоцистерны).

Для обеспечения пожарной безопасности поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, необходимо на расчетный срок увеличить мощности пожарного депо и количество техники (на 1 автомашину).

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории поселка Недокура от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Увеличение мощности существующего в поселке Недокура пожарного депо и количество техники.

2. Обеспечение средствами проводной связи и радиосвязи.

3. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

4. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

5. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования «Недокурский сельсовет» в части населенного пункта поселок Недокура развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории поселка Недокура, на повышение качества жизни населения посредством реализации, предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.